ÍNDICE

Contenido

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2

2.	GENERALIDADES	2

3.	ANTECEDENTES	2

4.	OBJETIVOS	3

4.1.	Objetivos del estudio	3

4.2.	Alcances del estudio	3

5.	MEMORÍA DESCRIPTIVA	3

5.1.	Ubicación	3

5.2.	Localización	4

5.3.	Accesibilidad	5

5.4.	Situación actual	5

5.5.	Condición climática	5

5.6.	Levantamiento topográfico y replanteo	5

5.7.	Trabajo de gabinete	7

5.7.1.	Instrumentación empleada	7

5.7.2.	Cálculo de las coordenadas topográficas	7

5.7.3.	Elaboración de planos	7

5.8.	Control horizontal	8

5.9.	Levantamiento Topográfico	11

5.9.1.	Posicionamiento	11

6.	PLANO DE UBICACIÓN	11

7.	PLANOS TOPOGRAFICOS DEL TERRENO	11

8.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	12

9.	ANEXOS	15

# RESUMEN EJECUTIVO

- Como datos generales el Estadio se ubica al lado este de la Avenida Universitaria, distrito de Comas, provincia de Lima, región Lima. El levantamiento realizado calculó un área del predio de 310.60m2, un perímetro total de 87.61ml. El ingreso desde la Av. Universitaria y después por la calle Santiago, en dirección al este, hasta llegar al local del adulto mayor.

- El predio actualmente cuenta con los servicios instalados de agua potable y alcantarillado municipal, así como energía eléctrica y alumbrado.

- El método empleado para el levantamiento topográfico planímetro fue el de triangulación y/o intersección, método que consiste en medir distancias horizontales y verticales a partir de dos puntos topográficos referenciados, para levantar la información nos apoyamos de una estación total Geomax Zipp20. Se levantaron un total de 96 puntos en todo el terreno.

- En el ítem 08 REGISTRO FOTOGRÁFICO se presentan las fotografías del terreno y las vías con las que colindan con el terreno.

- En el Anexo 2.0 PLANOS, se muestra los planos topográficos elaborados en AutoCAD Civil 3D en base a la información disponible y el ajuste determinado en campo.

# GENERALIDADES

- El presente ESTUDIO TOPOGRÁFICO fue realizado por LA ING. MABEL PATRICIA ORDOÑEZ SACIETA, a solicitud de la Municipalidad Distrital de Comas, con la finalidad de determinar un modelo digital del terreno, establecer la ubicación y características físicas del terreno, manzana, veredas, pistas, y demás estructuras existentes en el interior del predio.

- Los trabajos de campo de levantamiento topográfico fueron realizados con una estación total marca Geomax Zipp20.

- En el Anexo 2.0. PLANOS, se muestra los planos topográficos elaborados en AutoCAD Civil 3D en base a la información disponible y el ajuste determinado en campo.

# ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Comas tiene como finalidad publica, elaborar los documentos técnicos que servirán de base para la elaboración de estudios de inversión del estadio Teófilo Cubillas que sustente la necesidad de su intervención, así como contar con los estudios de Topografía y permitir la elaboración de proyectos de inversión para su ejecución y contribuir al cumplimiento de las metas de la unidad formuladora.

La Municipalidad Distrital de Comas, ha solicitado al Consultor realizar la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CASA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA URB. SANTA ISOLINA II ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

# OBJETIVOS

## Objetivos del estudio

## El objetivo de este estudio es realizar el levantamiento topográfico necesario para la realización del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CASA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA URB. SANTA ISOLINA II ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con código de proyecto Nº: 2678790.

## Para tal fin se debe determinar las características planimétricas y altimétricas de dicho terreno; esto comprende el levantamiento del área del terreno donde se ubica el proyecto, además de establecer puntos de referencia para el replanteo durante la etapa de construcción.

## Alcances del estudio

Acorde a los términos de referencia del servicio requerido por la entidad, los alcances del servicio son:

- “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CASA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LA URB. SANTA ISOLINA II ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, de acuerdo a las actividades de campo y gabinete indicados en los términos de referencia.

# MEMORÍA DESCRIPTIVA

## Ubicación

El área de estudio presenta la siguiente ubicación:

5.1.1.	POLÍTICA:

Región		:	Lima

Provincia		:	Lima

Distrito	     	:	Comas

Localidad		:	Urb. Santa Isolina II Etapa - Zonal 11

5.1.2.	GEOGRÁFICA

Altitud (promedio)	:	109 m.s.n.m

Región natural    	:	Costa

| . |  |
| --- | --- |

Figura 5-1: Ubicación geográfica del área del proyecto.

## Localización

La zona de estudio se encuentra localizada en la Urb. Santa Isolina II Etapa, zonal 11, del distrito de Comas, provincia y departamento de Lima. Ver en la Figura 5-2 la demarcación del área del proyecto.

Figura 5-2: Ubicación del área del proyecto.

## Accesibilidad

La zona de trabajo es accesible desde la Av. Víctor André Belaunde, partiendo desde la Av. Universitaria, cruce con Av. Víctor Andrés Belaunde a la izquierda, a 1 cuadra se ubica el terreno del Complejo deportivo. El tiempo promedio de llegada es de 5 minutos aprox. tal como se muestra en la Figura 5-3.

Figura 5-3: Ruta de acceso a la zona de estudio. Fuente: Google Maps.

## Situación actual

Se encontraron características normales del terreno como el de contar con una topografía plana (casi sin pendiente en el interior del terreno)

El predio actualmente cuenta con los servicios instalados de agua potable y alcantarillado público, así como un suministro eléctrico y alumbrado público exterior.

## Condición climática

El clima de Comas es templado, desértico y oceánico. La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1950-1991) es 22.3°C y 17.0°C, respectivamente.

## Levantamiento topográfico y replanteo

Se realizó el levantamiento topográfico de puntos identificables en campo según los alcances que se detallaron para cumplir con el requerimiento del estudio:

- Circunferencia de los buzones de desagüe, cajas de aguas, cajas de buzones, tipos de postes y árboles o arbustos existentes en las calles y avenidas colindantes.

- Límites de propiedad, bordes de pistas bermas, vértices de edificaciones existentes, rampas, accesos, jardines, etc.

El método empleado para el levantamiento topográfico planímetro, fue el de triangulación y/o intersección, método que consiste en medir distancias horizontales y verticales a partir de dos puntos referenciales. Para levantar la información nos apoyamos de una estación total Geomax Zipp20.

Para desarrollar los trabajos de campo y gabinete, el consultor necesitó de recursos humanos y equipos especializados en la profesión para el cumplimiento de los alcances del proyecto, los cuales se describen a continuación:

- Ingeniero Civil

- Topógrafo.

- Ayudante 1

- Ayudante 2

- GPS Garmin Etrex 22x.

- Estación total, marca Geomax Zipp20

- 2 primas topográficos

- Cámara fotográfica

- Camioneta

- Equipo de cómputo con softwares, AutoDESK Civil 3D v2022 y AutoCAD v2023.

Figura 5-4: Estación total marca Geomax Zipp20.

Cuadro 5-1: Especificaciones de la estación total

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Marca: | Geomax Zipp20 R400 |
| Modelo: | R400 2”: |
| Serie: | 1376868 |
| Precisión angular: | 2” |
| Lectura angular: | 1” |
| Medición laser S/ prisma: | 400mts. |
| Medición laser C/3 prismas: | 3,000mts. |
| Imagen del objetivo: | DIRECTO |

| CUADRO BM’S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ### NORTE | ### ESTE | ### msnm |
| BM1 | ### 8677409.17 | ### 275793.14 | ### 108.31 |
| BM2 | ### 8677394.79 | ### 275788.11 | ### 107.95 |

Cuadro 5-2: Cuadro de coordenadas de BMs

## Trabajo de gabinete

### Instrumentación empleada

#### Equipo de cómputo

01 computadora con procesador Intel Core i7 con 16.00 GB de memoria instalada (RAM) y sistema operativo de 64 bits.

### Cálculo de las coordenadas topográficas

Toda adquisición de datos en campo se realizó con coordenadas topográficas las cuales posteriormente se procesaron a la proyección UTM, datum WGS-84 por lo que no se requirió hacer ningún cálculo adicional sólo transferir los datos del equipo al ordenador para luego digitalizar la información apoyándonos de las libretas de campo y guardarlo en archivo Excel en formato digital *CSV.

### Elaboración de planos

Posteriormente los puntos registrados en campo fueron importados al software AutoCAD Civil 3D versión 2022 para la realización de los dibujos de los detalles para su posterior presentación en planos planímetros georreferenciados. En el ANEXO 5.0 PLANOS se presentan los planos correspondientes al plano de ubicación y topográfico.

## Control horizontal

Se ubicaron puntos de control adicionales a los puntos BM’s lo cuales sirvieron de poligonal de apoyo para el levantamiento topográfico. En la Figura 5-5 se presenta la ubicación de los puntos de la poligonal de apoyo.

Figura 5-5: Ubicación de los vértices de la poligonal de apoyo.

Cuadro 5-3: Coordenadas de puntos topográficos.

| PUNTO | ESTE | NORTE | COTA | DEF. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275800 | 8677429 | 109 | E1 |
| 2 | 275807.807 | 8677450.66 | 106 | VA |
| 3 | 275808.56 | 8677452.75 | 108.771 | E2 |
| 4 | 275796.497 | 8677419.99 | 108.9492 | ED |
| 5 | 275796.51 | 8677420.03 | 111.6878 | EDALT |
| 6 | 275793.475 | 8677420.97 | 111.7003 | EDALT |
| 7 | 275790.414 | 8677411.64 | 117.4975 | EDALT |
| 8 | 275791.359 | 8677414.49 | 117.4788 | COLALT |
| 9 | 275792.605 | 8677418.33 | 117.4775 | COLALT |
| 10 | 275794.045 | 8677422.74 | 117.4682 | COLALT |
| 11 | 275800.613 | 8677443.08 | 117.4519 | COLALT |
| 12 | 275804.304 | 8677444.1 | 111.5713 | COLALT |
| 13 | 275807.611 | 8677443.07 | 111.567 | COLALT |
| 14 | 275801.408 | 8677445.08 | 111.5775 | COLALT |
| 15 | 275807.835 | 8677443.01 | 111.5654 | COLALT |
| 16 | 275809.437 | 8677442.42 | 111.5969 | COLALT |
| 17 | 275809.837 | 8677442.3 | 111.6071 | COLALT |
| 18 | 275809.954 | 8677442.39 | 117.2195 | COLALT |
| 19 | 275808.636 | 8677438.36 | 117.192 | COLALT |
| 20 | 275807.49 | 8677434.85 | 117.1526 | COLALT |
| 21 | 275806.415 | 8677431.64 | 111.7877 | COLALT |
| 22 | 275804.313 | 8677444.09 | 108.916 | PORTON |
| 23 | 275807.628 | 8677443 | 108.9105 | PORTON |
| 24 | 275802.063 | 8677436.67 | 109.0079 | R |
| 25 | 275804.111 | 8677435.79 | 109.0104 | R |
| 26 | 275805.63 | 8677443.72 | 108.8832 | R |
| 27 | 275801.27 | 8677433.51 | 108.9681 | R |
| 28 | 275803.667 | 8677432.93 | 108.9871 | R |
| 29 | 275801.839 | 8677426.12 | 108.923 | R |
| 30 | 275798.72 | 8677426.62 | 108.9197 | R |
| 31 | 275796.965 | 8677421.39 | 108.9015 | R |
| 32 | 275798.254 | 8677423.06 | 108.9601 | MADERA |
| 33 | 275801.33 | 8677423.57 | 108.9861 | PISO |
| 34 | 275800.937 | 8677422.25 | 108.9874 | PISO |
| 35 | 275801.585 | 8677445.06 | 108.9104 | PUERTA |
| 36 | 275809.801 | 8677442.24 | 108.928 | EQ |
| 37 | 275808.593 | 8677438.41 | 108.9103 | COL |
| 38 | 275807.431 | 8677434.95 | 108.9896 | COL |
| 39 | 275806.342 | 8677431.67 | 109.0072 | COL |
| 40 | 275805.529 | 8677429.23 | 108.9959 | COL |
| 41 | 275803.989 | 8677424.76 | 108.9319 | COL |
| 42 | 275793.567 | 8677421 | 108.9228 | EQ |
| 43 | 275794.14 | 8677422.68 | 108.9546 | COL |
| 44 | 275795.294 | 8677426.32 | 108.8547 | COL |
| 45 | 275799.797 | 8677433.64 | 108.986 | COLPROY |
| 46 | 275801.454 | 8677437.96 | 109.0168 | COLPROY |
| 47 | 275800.577 | 8677442.97 | 109.0581 | COL |
| 48 | 275793.14 | 8677409.17 | 108.3086 | BM1 |
| 49 | 275793.813 | 8677411.21 | 108.3549 | NIVELVEREDA |
| 50 | 275794.585 | 8677411.23 | 108.9205 | PAREDPISO |
| 51 | 275795.245 | 8677415.83 | 108.925 | COL |
| 52 | 275796.413 | 8677430.02 | 108.8808 | COL |
| 53 | 275807.512 | 8677446.88 | 108.7368 | BP |
| 54 | 275810.193 | 8677452.74 | 108.7964 | BP |
| 55 | 275801.401 | 8677445.52 | 108.8261 | V |
| 56 | 275801.698 | 8677446.56 | 108.7578 | V |
| 57 | 275802.614 | 8677448.78 | 108.7206 | BP |
| 58 | 275804.988 | 8677454.39 | 108.7662 | BP |
| 59 | 275812.189 | 8677452.1 | 108.7737 | BP |
| 60 | 275810.434 | 8677446.01 | 108.7397 | BP |
| 61 | 275810.333 | 8677443.77 | 108.9124 | V |
| 62 | 275809.958 | 8677442.7 | 108.8868 | V |
| 63 | 275810.021 | 8677442.79 | 108.884 | LP |
| 64 | 275801.39 | 8677445.5 | 108.8322 | LP |
| 65 | 275801.654 | 8677445.27 | 108.9029 | PU |
| 66 | 275802.845 | 8677444.9 | 108.9004 | PU |
| 67 | 275803.416 | 8677445.2 | 108.8045 | CA |
| 68 | 275811.056 | 8677449.14 | 108.7469 | BZD |
| 69 | 275807.616 | 8677443.35 | 108.8575 | POR |
| 70 | 275804.445 | 8677444.17 | 108.8927 | POR |
| 71 | 275793.14 | 8677409.17 | 108.309 | BM1EST |
| 72 | 275784.363 | 8677384.06 | 107 | VA2 |
| 73 | 275788.112 | 8677394.79 | 107.9549 | BM2 |
| 74 | 275791.943 | 8677411.86 | 108.9074 | PU |
| 75 | 275790.876 | 8677412.21 | 108.9097 | PU |
| 76 | 275791.912 | 8677411.87 | 108.7342 | ESC |
| 77 | 275790.818 | 8677412.22 | 108.7263 | ESC |
| 78 | 275790.594 | 8677411.42 | 108.5442 | ESC |
| 79 | 275790.427 | 8677410.89 | 108.3136 | ESC |
| 80 | 275791.53 | 8677410.52 | 108.3073 | ESC |
| 81 | 275791.685 | 8677411.07 | 108.5427 | ESC |
| 82 | 275791.923 | 8677411.85 | 108.3658 | ESC |
| 83 | 275790.611 | 8677412.28 | 108.6613 | LP |
| 84 | 275790.617 | 8677412.29 | 111.6598 | LPALT |
| 85 | 275799.162 | 8677409.5 | 108.3635 | LP |
| 86 | 275799.154 | 8677409.5 | 111.5005 | LPALT |
| 87 | 275798.561 | 8677408.07 | 108.3245 | V |
| 88 | 275798.598 | 8677406.52 | 108.3228 | V |
| 89 | 275794.698 | 8677410.94 | 108.3603 | CAP |
| 90 | 275794.71 | 8677410.95 | 108.7472 | CAP |
| 91 | 275797.652 | 8677409.98 | 108.7507 | CAP |
| 92 | 275790.309 | 8677410.77 | 108.2994 | V |
| 93 | 275789.825 | 8677409.41 | 108.2662 | V |
| 94 | 275791.449 | 8677407.62 | 108.276 | V |
| 95 | 275792.941 | 8677405.95 | 108.2484 | V |
| 96 | 275795.535 | 8677411.54 | 108.7508 | PARED |

## Levantamiento Topográfico

### Posicionamiento

Sistema de coordenadas		: Planas

Sistema de proyección cartográfica	: Universal Transversal Mercator – UTM

Datum					: World Geodesyc System 1984, Datum WGS84

Zona de proyección			: 18S

Cuadrícula				: L

# PLANO DE UBICACIÓN

Se presenta:

- PU-01: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nota: Los planos se visualizan en los anexos: PLANOS

# PLANOS TOPOGRÁFICOS DEL TERRENO

Se presenta:

- PT-01: PLANO TOPOGRÁFICO-PLANTA GENERAL

- PT-02: PLANO TOPOGRÁFICO - PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES

Nota: Los planos se visualizan en los anexos: PLANOS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Vista panorámica del lugar de terreno, desde la estación 1.

- Vista panorámica de la estación ubicada en el BM1.

- Vista de la demarcación de los BMs 1 y 2.

- Vista del levantamiento topográfico dentro de las instalaciones.

- Vista panorámica del frontis principal del local, ubicado en la Calle Santiago.

- Vista de las instalaciones existente dentro del local de adulto mayor.

# ANEXOS

ANEXO 1.0: PLANOS

- PU-01: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

- PT-01: PLANO TOPOGRÁFICO-PLANTA GENERAL

- PT-02: PLANO TOPOGRÁFICO - PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES