PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

  - OBJETIVO DEL PLAN

Establecer directivas respecto a la Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, para que los trabajadores y todo personal involucrado en la Obra, desarrolle la capacidad para identificar los peligros presentes en las actividades de construcción, evaluar los riesgos, determinar las medidas de control que se aplicarán a los riesgos significativos e implementar actividades para el tratamiento de dichos riesgos. Asimismo, sensibilizarlos de los aspectos e impactos ambientales como consecuencia del proceso constructivo.

El alcance del presente Plan, aplica a las Obras civiles; a los trabajadores, a los contratistas y sub-contratistas; y a todo personal que tenga relación con dicha Obra, proveedores de materiales, servicios, y visitantes.

Las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud ocupacional tienen los siguientes objetivos:

- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

- Promover una cultura de prevención de riesgos labores en los trabajadores, contratistas, proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relación a la empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

- Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas facilitando la identificación de los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.

- Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.

- Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los trabajadores, proveedores y contratistas con el Sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.

Para lograr los objetivos indicados se preverá con antelación al comienzo de las obras y se integrará en el estudio de las mismas una serie de factores cuyas principales nominaciones son:

- La aplicación de la legislación vigente de Seguridad.

- El análisis y las soluciones preventivas de los riesgos que se derivan de:

- Las actuaciones personales

- Las instalaciones

- Las maquinarias, herramientas y equipos

- Las zonas de acceso, paso y trabajo

- El medio ambiente general de la obra y particular de alguna zona (polvo, Contaminantes, ruidos, vibraciones, iluminación, condiciones atmosféricas, etc.)

- La formación necesaria de los trabajadores para que actúen adecuadamente en el medio en que se desempeñan.

Las soluciones preventivas citadas serán acordes con la ejecución de las obras, y dentro de las posibles soluciones a un problema se adoptarán aquellas que otorguen mejores condiciones de seguridad, rapidez, economía y sencillez.

  - DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD A IMPLEMENTAR

2.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

El mejoramiento de la seguridad, la salud y las condiciones laborales depende en última instancia de la colaboración de personas que trabajan juntas, empleador y trabajador. La gestión de la seguridad comprende las funciones de planificación, identificación de áreas problemáticas, coordinación, control y dirección de las actividades de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de prevenir los accidentes y enfermedades. A menudo se entiende mal lo que significa la prevención de accidentes, ya que la mayoría de la gente cree, erróneamente, que "accidente" equivale a "lesión", lo cual presupone que un accidente carece de importancia a menos que acarree una lesión. A los administradores de la construcción les preocupan obviamente las lesiones de los trabajadores, pero su principal preocupación deben ser las condiciones peligrosas que las causan, el "incidente" más que la "lesión" en sí. En una obra en construcción hay muchos más "incidentes" que lesiones. Puede realizarse cientos de veces una acción peligrosa antes de que cause una lesión, y los esfuerzos de los encargados deben concentrarse en la eliminación de esos peligros en potencia: no pueden esperar que haya daños humanos o materiales para hacer algo. De modo que gestión de seguridad significa tomar medidas de seguridad antes de que ocurran los accidentes. Una efectiva gestión de seguridad persigue tres objetivos principales:

- Lograr un ambiente seguro.

- Hacer que el trabajo sea seguro.

- Hacer que los obreros tengan conciencia de la seguridad.

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

La organización de la seguridad en la obra en construcción dependerá del tamaño de la misma, del sistema de empleo y de la manera en que se organiza. Es preciso llevar registros de seguridad y sanidad que facilitan la identificación y resolución de los problemas de esa índole.

En la obra de construcción las medidas podrán incluir el suministro y uso de determinados equipos de seguridad, métodos para la ejecución de tareas específicas en forma segura, y la inspección y manejo adecuado de herramientas. El encargado de la obra debe además verificar que los materiales, equipo y herramientas traídos a la misma cumplan con las normas mínimas de seguridad.

Debe impartirse capacitación a todos los niveles: Dirección (Residente y asistente), supervisores y obreros. También se capacitará a los subcontratistas en los procedimientos de seguridad de la obra, ya que distintos equipos de obreros especializados pueden afectar su seguridad mutua.

Debe existir también un sistema para que la alta dirección reciba información rápidamente acerca de prácticas inseguras y equipo defectuoso.

Las tareas de seguridad y salud deben asignarse específicamente a determinadas personas. Los siguientes son ejemplo de algunos de los deberes que es necesario incluir:

- Construcción o adquisición e instalación de carteles de seguridad.

- Medidas de seguridad características de cada oficio.

- Control, revisión, y mantenimiento de maquinarias, herramientas y equipos mecánicos y/o eléctricos; como de los accesorios o equipos de protección personal que se encuentren en continuo uso y que no presenten un riesgo para el trabajador.

- Inspección y limpieza de las instalaciones de bienestar común, tales como: servicios higiénicos, oficina, vestuarios.

- Compromiso y transmisión del plan de seguridad y salud en el trabajo a cada uno de los grupos de trabajo.

- Planes de emergencia y evacuación.

2.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD

La empresa empleadora debe tener como Política: Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del personal de la empresa, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normatividad pertinente.

La Organización debe considerar que su capital más importante es su personal y consiente de su responsabilidad social se debe comprometer a generar condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable y a promover iniciativas a favor de sus familias y la comunidad.

La política de seguridad deberá cubrir los siguientes aspectos:

- Dispositivos para impartir capacitación a todos los niveles. Es necesario prestar especial atención a trabajadores en puestos claves, tales como los que realicen u operan con maquinaria pesada, herramientas y equipos eléctricos, en trabajos de construcción de muros, trabajos en altura, cuyos errores pueden ser especialmente peligrosos tanto a la persona como al grupo de trabajo.

- Métodos o sistemas de trabajo seguro para las operaciones riesgosas; los trabajadores que realicen dichas operaciones deben participar en el reconocimiento y preparación del análisis del trabajo seguro.

- Deberes y responsabilidades de supervisores y trabajadores en puestos claves o de alto riesgo.

- Dispositivos para divulgar la información sobre seguridad y salud.

- Medidas para establecer comisiones o brigadas de seguridad.

- Selección y control de subcontratistas.

2.4. IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Para la evaluación del sistema de gestión la empresa deberá tenerlos siguientes registros:

- El registro de accidentes de trabajo e incidentes en el que deberá constar la investigación y las medidas correctivas adoptadas.

- El registro de enfermedades ocupacionales.

- El registro de exámenes médicos ocupacionales.

- El registro del monitoreo de agentes físicos, químico, biológicos y factores de riesgo ergonómicos.

- El registro de inspecciones internas de seguridad y salud.

- Las estadísticas de seguridad y salud.

- El registro de equipos de seguridad o emergencia.

- El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.5.1. Aspectos generales

Para los trabajadores:

- Recibir capacitación y/o charla de inducción de hombre nuevo al ingresar a obra.

- Cuidar, mantener y usar adecuadamente el uniforme, casco, botas de seguridad, lentes, guantes o equipo de protección individual dependiendo de las condiciones y de la actividad a realizar previa coordinación con el responsable de seguridad.

- Mantener el orden y limpieza en el ambiente de trabajo.

- Realizar las tareas encargadas con total responsabilidad y concentración.

- No trabajar bajo el efecto del alcohol.

- No trabajar bajo algún síntoma de enfermedad, lesión o algo parecido.

Para el empleador:

- Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes.

- Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el Reglamento Vigente.

- Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.

- Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.

- Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

- Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidente y desarrollar acciones preventivas en forma efectiva.

- Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a sus trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus trabajos.

- Mantener en alto nivel de alisamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

- Organizar y distribuir al personal calificado para las direcciones y capacitaciones a los trabajadores en temas de seguridad.

- La empresa realizará inspecciones periódicas para verificar el orden, limpieza, y cumplimiento de las disposiciones internas sobre procedimientos específicos establecidos de las diversas operaciones que se realicen en sus instalaciones.

- La empresa deberá implementar cuartos de vestuario con armarios o casilleros en número suficiente, cuando los trabajadores tengan que usar ropa de trabajo especial y no existan instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar.

- La empresa deberá disponer de suficiente abastecimiento de agua potable que garantice el consumo de todos los trabajadores.

- Los suministros, depósitos y reservorios de agua potable de la empresa deberán estar debidamente vigilados, conservados y protegidos contra los peligros de contaminación para prevenir a los trabajadores de enfermedades infectocontagiosas, debiendo efectuarse periódicamente los análisis correspondientes de acuerdo a las normas relacionadas con la calidad del agua potable. Los tanques, por lo menos, deberán limpiarse y desinfectarse cada dos meses.

- Prohibir el paso a las distintas instalaciones de obra a personas que no porten el equipo de protección personal.

- Dotar de equipo de protección personal a los visitantes.

- Verificar condiciones seguras del área de trabajo: el trabajador condiciones seguras con el equipo de protección personal en cada proceso operativo; como también el cuidado y mantenimiento de los mismos acaten las medidas de seguridad.

- Verificar que los trabajadores cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), y que se cumplan las condiciones generales de trabajo.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

- Tener un botiquín y equipo de emergencia según la circunstancia de la obra en construcción.

- Registrar y documentar los incidentes y/o accidentes para su gestión y evaluación.

- Contar con Camilla.

Para los visitantes:

- Antes de ingresar al área de trabajo, solicitar y portar el equipo necesario para protegerse y transitar seguro.

- Respetar las señales de peligro durante la visita a obra.

- Respetar las señales de tránsito y movimientos dentro del área.

- No entrar al área de alto riesgo sin autorización de la persona responsable de la seguridad.

Las medidas de prevención y protección que se aplicarán en cada aspecto deben tener el siguiente orden de prioridad:

- Eliminación de los peligros y riesgos en obra.

- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos.

- Provisión de los equipos de protección.

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

EQUIPOS  Y SEÑALES DE PROTECCION COLECTIVA

2.5.2. Del lugar de ejecución del proyecto (dentro y alrededores)

- El lugar de ejecución del proyecto debe reunir las condiciones mínimas para garantizar la seguridad y salud de los participantes directos e indirectos, debe mantenerse en orden y limpio.

- Las vías de acceso a todos los lugares de ejecución del proyecto deben estar libres de obstáculos que impidan el libre tránsito y se deben mantener en buen estado y convenientemente señalizadas.

- En toda obra se deben identificar, evaluar, zonificar, priorizar y señalizar las zonas de trabajo, las cuales se clasifican en:

- Área de Servicios (Servicios higiénicos y almacén).

- Oficina.

- Áreas de Trabajo:

- Área de preparación y habilitación de materiales.

- Área de almacenamiento de material excedente (desmonte).

- Área de acopio temporal de desmonte y desperdicio.

- Se deben establecer las medidas de seguridad y protección pertinentes para cada zona identificada de acuerdo a la clasificación establecida, incidiendo en aquellas zonas que representen mayor riesgo de accidentes para los participantes y vecinos del lugar de ejecución del proyecto.

- Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentran en la obra y en sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de las mismas.

- Las zonas de Áreas de Trabajo se mantendrán constantemente limpias, para lo cual deberán eliminar periódicamente los desechos y desperdicios, teniendo un manejo integral de residuos sólidos; los cuales deben ser depositados en las áreas de acopio temporal dispuestas para tales fines.

- Al término de la jornada deben dejar limpias las áreas de trabajo y ordenar las herramientas y materiales de trabajo en el lugar que corresponde.

- Los materiales inflamables y/o solventes químicos serán aislados de manera cuidadosa y con señalizaciones respectivas de seguridad como lo indica en la hoja de seguridad de cada producto y que será solicitado a cada proveedor.

- Se colocarán los residuos en bolsas plásticas, si es necesario, y se almacenarán temporalmente en el área de residuos destinada para la Obra.

- El servicio de recojo, transporte y disposición de residuos desde el área de origen será como lo indique el cliente.

| COLOR DE RECIPIENTE | TIPO DE RESIDUOS |
| --- | --- |
|  | RESIDUOS ORGANICOS: Residuos tales como restos de comidas, restos vegetales, maderas y similares. |
|  | RESIDUOS NO PELIGROSOS: Botellas de vidrio, botellas de plástico, residuos de papel y cartón. |
|  | RESIDUOS METÁLICOS: Restos de fierro, clavos, alambres, latas, etc. |
|  | RESIDUOS PELIGROSO: Envases contaminados con pintura, residuos contaminados con hidrocarburos, grasas, baterías, etc. |

2.5.3. Del comité de seguridad

- Los miembros del comité de seguridad se darán según la magnitud de la obra; para obras con menos de 20 trabajadores un supervisor de prevención de riesgos, el cuál debe tener experiencia en prevención de riesgos en construcción. Obras con 20 a más trabajadores el Residente de obra será quien presida el comité; el asistente de residencia y el encargado de prevención de riesgo de la obra, serán los secretarios ejecutivos y en forma paritaria los representantes de los trabajadores que serán elegidos por votación y que laboren en la obra y a ello registrado en el libro de actas la conformación del comité de seguridad en atención. El Plan de Seguridad, las características y la ubicación de la obra, dispondrán las facilidades necesarias para la atención inmediata en caso de accidentes y la evacuación a centros hospitalarios de las personas heridas. Para dicho fin se deberá publicar en un lugar visible el listado de teléfonos y direcciones, entre otros, de los centros de atención de emergencias, tales como clínicas, hospitales, bomberos, etc.

- El comité de seguridad deberá formar un equipo de rescate, el cual será designado por los participantes, y que serán seleccionados teniendo en cuenta las características físicas que les permita realizar las labores de rescate, debiendo ser capacitados y preparados para este fin por el Comité de Seguridad.

- Toda obra deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, ubicado en el lugar de la obra, los elementos de auxilio deben ser seleccionados de acuerdo a la magnitud y tipo de obra. Este botiquín deberá ser ubicado en un lugar visible y de fácil disponibilidad, cuya implementación, cuidado y mantenimiento estará a cargo del Comité de Seguridad.

2.5.4. De la información – charlas de capacitación

- El Ingeniero /Encargado de Obra dependiendo de la magnitud de la obra (personal ponente), tomará la ponencia en temas de seguridad y salud ocupacional, encargándose y responsabilizándose de instruir y capacitar a los participantes para prevenir y controlar los riesgos de accidentes, como también se llevará un registro como la lista de asistencia a las diferentes charlas.

- Los participantes deberán ser informados sobre los posibles riesgos de accidentes y las causas que los generan, así como deben conocer las medidas de seguridad que deberán tomar para la prevención de los mismos, esta información deberá ser proporcionada, entre otros, a través de folletos, avisos gráficos y charlas.

- Es indispensable que los participantes asistan al taller de prevención de accidentes que se desarrollará previo al inicio de las obras; este taller será dictado por el Asistente Técnico calificado y asistido por el Ingeniero Residente.

2.5.5. Accesos de circulación

El área de trabajo deberá estar libre de todo obstáculo o elemento peligroso para la integridad física de las personas (clavos, alambres, fierros, maderas, etc.) y libre de sustancias dañinas que representan peligro para los participantes, tales como: grasas aceites u otros que puedan causar accidentes por deslizamiento, así mismo, se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe, etc. La circulación deberá considerar rutas señalizadas.

El Asistente conjuntamente con el Ingeniero de Obra deberán prever los sistemas de señalización, e indicarán aquellos que se mantengan, modifiquen o adecuen según las actividades que se desarrollen.

Se deberá eliminar la presencia de obstáculos que puedan originar accidentes, en caso no fuera posible se señalizará adecuadamente.

La señalización de obra responderá a la siguiente normativa:

- Señalización institucional.

- Señalización de riesgo.

- Señalización preventiva.

- Divulgación y concientización.

2.5.6. Del almacenamiento y manipuleo de sustancias peligrosas

- El área de almacenamiento deberá disponer de un área de maniobra.

- Se deberá tener cuidado en el almacenamiento de materiales inflamables, de preferencia deberán mantenerlos alejados, de no ser posible se deberá considerar la ubicación de éstos en un lugar que no implique peligro lejos de la circulación y con la señalización correspondiente.

- El manipuleo de los materiales será realizado por los participantes encargados.

- Los materiales se apilarán según las especificaciones de los fabricantes.

Se deberá entrenar a todo el personal sobre los peligros que pueden enfrentar con el uso de químicos en sus respectivos trabajos, por lo que deberá considerar:

- Uso de hojas MSDS (Hoja de Datos de seguridad del Material).

- Entrenamiento específico sobre los químicos utilizados.

- Revisión de procedimientos para el manejo, uso, eliminación, EPP, etc.

- Transporte adecuado de químicos peligrosos.

Todo producto químico deberá estar dispuesto en lugares frescos y apropiados, que los proteja de condiciones climáticas adversas. Deberá haber un control permanente que verifique el estado de la contención.

Las áreas de almacenamiento se encontrarán rotulados y señalizados de acuerdo a estándares internacionales; se colocará una señalización donde se puntualizará la información más relevante de las hojas de datos de seguridad (MSDS), así mismo, estos contenedores, llevarán el Rombo de la NFPA que le corresponde.

Todo producto químico que se deba utilizar en la obra contará con su Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Una copia de las mismas permanecerá en los archivos al alcance del personal.

Así mismo, se llevará un inventario de todos los productos químicos que ingresen a obra, su registro se realizará en el formato: Inventario de Productos Químicos.

  - RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN

De la empresa

La empresa garantiza:

1. Asignación de recursos necesarios para la implementación y ejecución de todas las actividades contenidas en el presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestando un compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Hacer de conocimiento a todo el personal que laborara en la Obra el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales

5. La seguridad y salud de los trabajadores

6. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.

7. El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

8. Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto en los articulos75º, 76º y 77º del Reglamento del seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, modificado por Decreto Supremo Nº 007-2007-TR.

La empresa asume su responsabilidad en la organización del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; y; garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual:

- La empresa será responsable de la prevención y conservación del local de trabajo asegurando de que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad física.

- La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las labores que realizan, adoptando las medidas necearías para evitar accidentes o enfermedades ocupacionales.

- La empresa desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

- La empresa proporcionara a sus trabajadores de los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realicen y dotara a la maquinaria de resguardos y dispositivos que realicen y dotara a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes.

- La empresa promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de os riesgos en el trabajo.

- Dar facilidades y estimular al Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, ( o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo) para el cumplimiento de sus funciones.

- Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo)

De los trabajadores:

Todos los trabajadores de la empresa cualquiera sea su relación laboral (incluyendo de contratistas, de ser el caso) están obligados a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras disposiciones complementarias. En ese sentido:

- Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y además medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección o la de las personas y obedecerán todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas con el trabajo.

- Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez al Consorcio, de los accidentes e incidentes ocurridos por menores que estos sean.

- Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para su protección, o la de terceros, ni cambiara los métodos o procedimientos adoptados por la empresa.

- Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades.

- Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna circunstancia trabajar bajo el efecto del alcohol o estupefacientes.

Del comité:

La Empresa contará con un Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, sentar en un Libro de Actas todos los acuerdos adoptados en cada sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo previsto.

El Comité de Seguridad y salud en el Trabajo tendrá las siguientes responsabilidades:

- Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos Oficiales o Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo.

- Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

- Investigar las causas de todos los incidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos.

- Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así como la eficacia de las mismas.

- Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas corporativas (de ser el caso), instalaciones, maquinaria y equipos en función de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la Seguridad y salud en el Trabajo y verificar que se lleven a efecto las medidas acordadas y evalúa su eficiencia.

- Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc.

- Estudiar las Estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

- Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre seguridad y Salud en el Trabajo.

- Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

- Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del Comité.

- Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa.

- Reportar a la Gerencia de la empresa respectiva, la siguiente información:

- Reporte de cada accidente mortal dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido.

- Investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.

- Reportes trimestrales de estadísticas de accidentes.

- Actividades trimestrales del Comité de seguridad y Salud en el Trabajo.

  - ELEMENTOS DEL PLAN

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo comprende los siguientes elementos:

CONTROL DE RIESGOS

Se analizará los riesgos de todas las áreas de la Obra, confeccionando los Mapas de riesgo, controles de riesgos e investigando los casos de incidentes y accidentes que se presenten.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Se implementará un programa de capacitación con temas relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROGRAMA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se implementará el Plan del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en base al presente plan.

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD

Se realizarán inspecciones mensuales de seguridad en las distintas áreas del Ministerio, se actualizarán los planes de evacuación, señalización, emergencia y lucha contra incendio.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Se realizarán, los exámenes médicos ocupacionales, registro de enfermedades ocupacionales   y se realizará la vigilancia epidemiológica de salud en la Obra.

MEJORA CONTINUA

Se   establecerán   los   indicadores de   gestión, se realizará inspecciones internas del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad   y Salud en el Trabajo, monitoreo del Plan.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se formulará los principales Documentos de Gestión, se desarrollarán reuniones ordinarias mensuales del Comité Seguridad y Salud en el Trabajo y extraordinarias si fuera el caso.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Se desarrollarán tomando las consideraciones de los protocolos sanitarios del sector competente, así como lo indica el Decreto Supremo N°103-2020-EF.

4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales

Base legal:

- Constitución Política del Perú- Título I- Capítulo II; Título III- Capítulo II.

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nº 29783.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 005-2012-TR.

- Norma Técnica de Edificación G.050, Seguridad durante la Construcción D.S. Nº 010-2009.

- Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por D.S. Nº 003-98-SA.

- NTP.900.058.2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”

- Normas Técnicas Peruanas (399.009, 399.010, 399.011).

- Normas Nacionales de Seguridad en Defensa Civil.

- Resolución Ministerial No 239-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y modificado mediante las Resoluciones Ministeriales NROS 265 y 283-2020-MINSA.

- Resolución Ministerial No 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades”.

4.2. Análisis de riesgos, identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas

- Identificación de riesgos

A.1. Riesgos Humanos

El riesgo humano se debe:

- Por la fluctuación de peatones: El área de trabajo donde se desarrollará la presente obra, es poco transitable. Así mismo se delimitará la obra a través de portacintas, mallas y cintas de seguridad, con el fin que no ocurra accidentes con personas que son ajenas a la obra.

- Por el transporte de vehículos: Para no tener problemas en el transporte público se toma rutas alternas de desvió con autorización de la Municipalidad y la Gerencia de transporte Urbano.

- Personal de trabajo: para mayor seguridad en las labores a desarrollar por el personal que laborara en la presente obra, se debe realizar las siguientes acciones:

- Capacitación del personal en medidas de seguridad

- Uso de EPPs (Equipo de Protección Personal), adecuados y necesarios según sea la actividad a desarrollar.

| ACTIVIDAD | PROTECCIÓN |
| --- | --- |
| Demoliciones | Guantes, lentes, cascos, botas, tapones de oído, mascarillas herramientas en buenas condiciones |
| Elaboración de mezcla | Guantes, lentes, cascos, botas, tapones para los oídos y mascarillas. |
| Movimiento de tierras | Guantes, lentes, botas, tapones de oídos y mascarilla. |

A.2. Temperatura

La temperatura deber ser la adecuada para el organismo humano, durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

A.3. Vías de circulación y zonas peligrosas

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de carga y descarga de material se calcularán de acuerdo con el número de personas que realicen la actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto.

Se señalizará claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.

En caso de haber zonas de acceso limitado, estas deberán estar demarcadas con dispositivos que eviten el ingreso a los trabajadores no autorizados. Su señalización deberá ser clara y visible.

A.4. Espacio de trabajo

Se debe tratar en lo posible de que las dimensiones del puesto de trabajo si bien es cierto son limitadas estas deberán de proveer la suficiente libertad de movimiento para las actividades del trabajador, teniendo en cuenta la presencia de herramientas y equipos que utilicen.

A.5. Maquinaria

Las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto:

- Estar bien construidos y proyectados teniendo en cuenta en lo posible los principios de ergonomía.

- Los conductores y personal encargado del manejo de maquinarias para movimiento y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

- Deberán adoptarse medidas preventivas para el movimiento de tierras y manipulación de materiales.

- Cuando sea necesario la maquinaria deberá tener su cabina del conductor protegida ante la presencia de volcadura.

A.6. Herramientas

Se deberá mantener las herramientas manuales con o sin motor en las siguientes condiciones:

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento

- Utilizarlas exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados

- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

- Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y estándares de control de los peligros existentes y riesgo evaluados

Riesgos laborales evitables completamente

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

| RIESGOS EVITABLES |  | MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | x | Neutralización de las instalaciones existentes |
| x | Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas | x | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |

Riesgos laborales no eliminables completamente

Este ítem contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

| TODA LA OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RIESGOS |  |  |  |
| X |  | Caídas de operarios al mismo nivel |  |
| X |  | Caídas de operarios a distinto nivel |  |
| X |  | Caídas de objetos sobre operarios |  |
| X |  | Caídas de objetos sobre terceros |  |
| X |  | Choques o golpes contra objetos |  |
| X |  | Trabajos en condiciones de humedad |  |
| X |  | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| X |  | Cuerpos extraños en los ojos |  |
| X |  | Sobreesfuerzos |  |
| MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |  |  | GRADO DE ADOPCION |
| X | Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra |  | Permanente |
| X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo |  | Permanente |
| X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. |  | Permanente |
| X | Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) |  | Permanente |
| X | No permanecer en el radio de acción de las máquinas |  | Permanente |
| X | Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento |  | Permanente |
| X | Señalización de la obra (señales y carteles) |  | Permanente |
| X | Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia |  | Alternativa al vallado |
| X | Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m |  | Permanente |
| X | Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra |  | Permanente |
| X | Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios. colindantes |  | Permanente |
| X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B |  | Permanente |
| X | Evacuación de material excedente |  | Frecuente |
| X | Escaleras auxiliares |  | Ocasional |
| X | Información específica |  | Para riesgos concretos |
| X | Cursos y charlas de formación |  | Frecuente |
| EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) |  |  | EMPLEO |
| X | Cascos de seguridad |  | permanente |
| X | Botas de seguridad de cuero- punta de acero |  | permanente |
| X | Guantes de cuero |  | permanente |
| X | Ropa de trabajo |  | permanente |
| X | Protector auditivo |  | ocasional |
| X | Chaleco de seguridad con cintas reflectivas |  | permanente |
| X | Mascarilla de respiración antipolvo |  | permanente |
| X | Arnés de seguridad |  | ocasional |
| X | Cinturón porta herramientas |  | permanente |
| X | Botas de jebe caña alta |  | ocasional |
| X | Guantes de goma |  | permanente |
| X | Ropa impermeable o de protección |  | con mal tiempo |
| X | Gafas de seguridad anti impactos antipolvo |  | frecuente |
| X | Cinturones de protección del tronco |  | ocasional |
| MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION |  |  | GRADO DE EFICACIA |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |
| FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |
| RIESGOS |  |  |  |
| X | Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno |  |  |
|  | Desplomes en edificios colindantes |  |  |
| X | Caídas de materiales transportados |  |  |
| X | Atrapamientos y aplastamientos |  |  |
| X | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas |  |  |
|  | Contagios por lugares insalubres |  |  |
| X | Ruidos |  |  |
| X | Vibraciones |  |  |
| X | Ambiente pulvígeno. |  |  |
| X | Interferencia con instalaciones enterradas |  |  |
| X | Electrocuciones |  |  |
| X | Condiciones meteorológicas adversas |  |  |
| MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |  |  | GRADO DE ADOPCION |
| X | Observación y vigilancia del terreno |  | diaria |
| X | Desnivel natural del terreno |  | permanente |
| X | Limpieza de bolos y viseras |  | frecuente |
| X | Observación y vigilancia de los edificios colindantes |  | diaria |
| X | Apuntalamientos y apeos |  | ocasional |
| X | Achique de aguas |  | frecuente |
| X | Pasos o pasarelas |  | permanente |
| X | Separación de tránsito de vehículos y operarios |  | permanente |
| X | No acopiar junto al borde de la excavación |  | permanente |
| X | Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación |  | ocasional |
| X | No permanecer bajo el frente de excavación |  | permanente |
| X | Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) |  | permanente |
| X | Rampas con pendientes y anchuras adecuadas |  | permanente |
| X | Acotar las zonas de acción de las máquinas |  | permanente |
| X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos |  | permanente |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |

En maquinarias y equipos

- El conductor antes de acceder a la máquina iniciar la jornada tendrá conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo.

- El conductor antes de iniciar la jornada deberá:

- Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones.

- Revisar el estado de los neumáticos y su presión.

- Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina.

- Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

- El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

- El conductor para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, usando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin.

- El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al terreno, como no sea ante un eventual riesgo.

- No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor funcionando.

- Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

- Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.

- No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.

- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente.

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro", "peligro salida de camiones" y "pare".

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil.

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.

- No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicos de la máquina y fijada su pala en el terreno.

- El conductor del retrocargador deberá retranquearse del borde de la excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación.

- Cuando el retrocargador circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto.

- El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo en caso de emergencia.

- Se evitarán los trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento en evitación de riesgos innecesarios.

- Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento.

- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio del trabajo, sustituyendo aquéllos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.

- El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.

- Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

- Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.

- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.

- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar la corriente antes de la reanudación de los trabajos.

- Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables.

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones.

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas.

- A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito.

- Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos.

- No salte directamente al suelo si no es por una emergencia.

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones.

- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.

- No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela primero, luego, reanude su trabajo.

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las operaciones de servicio que se requieran.

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios.

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras graves.

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.

- Utilice además gafas antiproyecciones.

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frio.

- Los   líquidos   de   la   batería   desprenden   gases   inflamables.   Si   debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.

- Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad frente a compuestos químicos corrosivos.

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.

- Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:

- Faros de marcha hacia adelante.

- Faros de marcha de retroceso.

- Intermitentes de aviso de giro.

- Pilotos de posición delanteros y traseros.

- Pilotos de balizamiento.

- Servofrenos.

- Freno de mano.

- Bocina automática de marcha de retroceso.

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería.

- Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de primeros auxilios.

Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá:

- Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente.

- Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente.

- Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito.

- No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia.

- Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la prenda adecuada al riesgo a proteger.

No se deberá fumar:

- Cuando se manipule la batería.

- Cuando se abastezca de combustible la máquina.

En trabajos de concreto armado

- Desprendimientos de las maderas por mal apilado o colocación de las mismas.

- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las maderas.

- Caída de materiales.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo.

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado del acero próximo al lugar de montaje de armaduras.

- Los paquetes de aceros se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1.50 m.

- Proyección de partículas en los ojos.

- Sobreesfuerzos.

- Evaluación de riesgos

En el momento de evaluar un riesgo determinado, se tendrá en cuenta un orden de preferencia para el tipo de protección a utilizar. El orden será el siguiente:

- Se estudiará la organización del trabajo en forma tal que se elimine el riesgo, ejecutándolo con los elementos de protección de la obra. (ej.: escaleras, barandas, señalización o cercado perimétrico, etc.)

- Colocación de protecciones colectivas como señalizaciones. Se efectuará en áreas donde los riesgos son comunes (ej.: zanjas abiertas, excavaciones, desorden, etc.)

- Uso de protecciones individuales, ello incluye el uso de casco, zapatos de seguridad, tapones de oído, lentes, guantes, etc.

- Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IPERC

En la evaluación de riesgos se aplica un análisis cualitativo que permite la identificación de los peligros, el análisis de los riesgos y las medidas preventivas propuestas.

| Actividad |  | Descripción de la actividad | Descripción del Riesgo | Medida de Control (Prevención y/o Protección) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inducción del personal nuevo |  | Dictado de charla de inducción a todo personal nuevo en obra) | La falta de conocimientos en cuestión a seguridad dentro de una obra civil | Instruir al personal nuevo en temas relacionados a: política de seguridad, responsabilidades, horarios, sanciones, riesgos en trabajos específicos (excavaciones, trabajos en altura, etc), el uso correcto de los EPPS, almacenamiento y manipulación de materiales, herramientas manuales y eléctricas, etc. |
|  | Obra | Instalaciones de oficina / almacenes | Transporte de materiales de oficina | Hacer constatación de que el personal que este manejando el volquete que traslada los materiales de oficina, tenga su licencia de conducir, y practicar manejo defensivo y de ser necesario las constancias de trabajos en los que indique su experiencia en trabajos similares. Mantener cuidado al momento de Manipulación inadecuada de equipos y herramientas |
|  |  | Movilización de equipos y materiales | Exposición a choque volcadura, atropello, aplastamiento por caída de los mismos | Inspeccionar los accesorios del volquete como (eslingas, grilletes, estrobos etc.), manejo defensivo |
|  |  | Movimiento de tierras | Accidente ocasionado por partículas volantes en la zona del trabajo | Uso obligatorio lentes de seguridad, cuando se está realizando dicha labor, ya que se emplea material para su señalización y en su mayoría se emplea cal la cual es en presentación de polvo y se dispersa en la zona de trabajo. |
|  |  |  | Caída de personas a un mismo nivel | Charla de 05 minutos |
|  |  |  |  | Llenado de AST para la tarea |
|  |  |  | Caída de persona a diferentes niveles. Golpes y cortes | Cumplir con los procedimientos de personal y equipos a la zona de trabajo. |
|  |  |  |  | Uso de EPP: botas, casco, y lentes de seguridad. |

4.3 Procedimientos de trabajo para las actividades de obra con énfasis en las de alto riesgo

Para todas las tareas relevantes se elaborará el procedimiento de trabajo respectivo cuya información básica será:

- Descripción de la tarea.

- Responsabilidades.

- Equipos y herramientas a utilizar.

- Metodología de trabajo.

- Análisis de riesgos.

- Medidas de control.

Los procedimientos elaborados se divulgarán entre los responsables de las tareas.

4.4 Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de capacitación

Todo el Personal afectado a las obras recibirá capacitación sobre los siguientes temas:

- Inducción sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente previa incorporación a obra.

- Plan de manejo ambiental.

- Relación con las comunidades.

- Reglamento interno de obra.

- Diálogo diario de seguridad liderado por la Supervisión.

- Utilización de elementos de protección personal.

- Bloqueo de equipos e instalaciones.

- Trabajos en altura.

- Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones.

- Información de incidentes, accidentes y condiciones inseguras.

- Emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo y contingencias ambientales.

- Orden y Limpieza.

- Prevención de incendios.

- Áreas restringidas.

- Normas internas del cliente.

Las actividades de capacitación se documentarán y archivarán en obra.

Diariamente y previo inicio de las actividades se elaborará el Análisis Seguro del Trabajo cuyo objetivo es pensar antes de actuar utilizando como técnica preventiva la de identificar, evaluar y controlar.

La elaboración de la presente herramienta estará liderada por la supervisión participando todo el personal responsable de la ejecución de la tarea.

4.5 Gestión de no conformidades – programa de inspecciones

Revisión inicial y periódica de equipos, vehículos e instalaciones

Todos los equipos, herramientas e instalaciones tales como grúas, equipos, vehículos, camiones, tableros eléctricos, aparejos, herramientas eléctricas manuales, etc., serán controlados periódicamente con el objeto de evitar la generación de riesgos durante su utilización.

El alcance, el método y la responsabilidad de dicho control responderán al procedimiento específico elaborado para tal efecto.

Auditorias en los frentes de trabajo

El prevencionista de obra auditará los frentes de trabajo respondiendo al procedimiento específico aprobado para la obra. El resultado de las auditorias será informado al responsable de los trabajos, registrándose la actividad, desvíos, medidas correctivas y plazos de ejecución.

El análisis y seguimiento de las mismas, será tema de tratamiento en las reuniones de Comité de Dirección.

Inspecciones periódicas de Seguridad

La Dirección de Obra y el personal del departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente realizarán inspecciones en las distintas áreas de trabajo. El alcance, el método y la responsabilidad de dichas inspecciones responderán al procedimiento específico elaborado para tal fin. Los desvíos, correcciones, plazos y responsable de la ejecución se documentarán en los formatos específicos.

En caso que se encuentren situaciones de alto potencial que pudiesen causar pérdida de vidas o daños al medio ambiente, es potestad de la Dirección de Obra y el personal de departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente detener los trabajos hasta que esta situación se corrija.

Toda detención de los trabajos será reportada al Comité de Dirección y a la Gerencia de Obra. En caso que los trabajos no se detuvieran pese a la solicitud de la Dirección de obra, se deberá reportar como un incidente de alto potencial al Comité de Dirección, quien evaluará el caso y decidirá la sanción respectiva.

4.6 Plan de respuestas ante emergencias

De producirse alguna emergencia, se activará la alarma de emergencia para conocimiento general, así mismo se comunica vía celular de inmediato al Residente de Obra.

No se moverá al accidentado hasta la llegada de algún miembro de la brigada de emergencia o el prevencionista de turno (salvo que la vida del accidentado corra peligro inminente), el cual luego de evaluar la situación, procederá a la asistencia debida.

El personal Residente de obra y/o el Prevencionista de turno, luego de evaluar la gravedad del herido, comunica lo sucedido a la Gerencia de Obra, para el traslado del trabajador al centro de atención médica más cercano. Dicha comunicación debe ser clara y precisa indicando el estado de la persona, ubicación, descripción de lo ocurrido, tipo de accidente, etc.

Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razón en caso de emergencia grave), se debe considerar:

Estado de conciencia.

Se pregunta al accidentado su nombre, día, labor ejecutada, para reconocer su estado de conciencia.

Reconocimiento de heridas.

Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies, sin comprometerlo en movimientos innecesarios, para evaluar posibles heridas abiertas.

Control de hemorragias.

El procedimiento a seguir obliga ante el sangrado profuso de una herida a realizar presión directa sobre ella, posteriormente presión indirecta y de ser posible elevación del miembro afectado.

Fracturas e inmovilización.

En caso de deformación visible de algún miembro, se debe asumir fractura en éste, por lo que se colocará una férula neumática para la inmovilización respectiva.

Colocación del collarín cervical.

Se procederá a colocar el collarín cervical desde la parte posterior del cuello (sin mover la cabeza) y cerrarlo en la parte delantera, observando que este quede asegurado y no permitiendo el movimiento de la cabeza.

Estabilización de incrustaciones.

Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna parte del cuerpo, este no es extraído, por el contrario, se estabiliza utilizando vendajes, logrando de esta manera contener una posible hemorragia mediante la presión directa realizada por el mismo objeto hacia la herida.

RCP Reanimación Cardio Pulmonar.

Verificación de pulso y frecuencia respiratoria.

Todo suceso de caída por trabajos de altura, es considerado como emergencia grave.

Toda emergencia que resulte por descarga eléctrica es considerada como emergencia grave.

Toda emergencia que obligue a una evacuación es considerada como emergencia mayor debiéndose proceder con entablillado e inmovilización del accidentado. Dicha inmovilización incluye la colocación de collarín cervical y férulas en los miembros necesarios.

Externas - Tratamiento

- Presión directa (sobre la herida)

- Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)

- Eleve el miembro (sí se pudiera)

- Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando cada 10 minutos) “solo en caso que no se pueda realizar presión directa ni digital”

Hemorragia nasal - Tratamiento

- Comprimir por 3 minutos, poner algodón o gasa.

- Hemorragia de oído - Tratamiento:

- Médico urgente posible fractura de cráneo.

Quemaduras

Por frío, calor o ácidos - Tratamiento:

- Frío = agua

- Calor = agua

- Ácidos = abundante agua por 15 min.

Clasificación:

- 1er. Grado = Epidermis, parte externa.

- 2do. Grado = Dermis, parte interna, ampollas.

- 3er. Grado = Piel calcinada, músculos, tejidos, etc.

Tratamiento:

- Nunca reviente las ampollas.

- Aplique agua.

- Lave con agua y jabón (si se pudiera).

- Cubra con gasa estéril y vendajes.

- No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc.

- Lleve al paciente al médico.

Envenenamiento e intoxicación

- Inhalación = vía respiratoria.

- Ingestión = vía bucal.

- Contacto = a través de la piel.

- Tratamiento:

- Saque del ambiente.

- Respiración de aire puro de 5 a 10 min.

- Si no responde = respiración artificial.

- Traslade al hospital.

Todos los productos químicos deben contar con MSDS de acuerdo a lo establecido en el estándar, en tal sentido antes de tomar acción será necesario consultas la información de la hoja de seguridad del producto.

Atragantamiento

Síntomas:

- Sensación de ahogo.

- Desesperación, buscar ayuda.

- Asfixia.

- Perdida del conocimiento.

Tratamiento:

- Calme a la persona.

- Ubique el objeto que obstruye.

- Tratar de sacarlo con el dedo índice en forma de gancho de derecha a izquierda de la cavidad bucal.

- Maniobra de Heimlich (presión entre el apéndice xifoídes y ombligo).

- Verifique la respiración.

- RCP.

Electrocución

Rescate:

- Desconecte la energía general o desenchufe el equipo.

- De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma.

- Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo.

- Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un palo seco, verificando que no jale el cable.

- Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del cable.

- En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y descargar la línea a tierra.

- Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no ocasione más daño (Colocar colchones, paja, manta).

- RCP.

Incrustaciones o penetraciones

Heridas en general – Tratamiento:

- No saque el objeto incrustado.

- Detenga la hemorragia (compresa).

- Estabilice el objeto.

- Traslade.

- Monitoree signos vitales.

Objetos en el ojo – Tratamiento:

- Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal).

- Lave con abundante agua.

Si no es posible sacar el objeto:

- Nunca retire un objeto incrustado.

- Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas.

- Dé ánimo al paciente.

- Traslade al centro hospitalario.

Fracturas

Rotura de un hueso, pueden ser abiertas o cerradas.

Síntomas:

- Intenso dolor.

- Deformación y amoratado.

- Imposible de mover.

- Sensación de rozamiento de dos partes.

Tratamiento:

- Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores).

- Inmovilización provisional (tablillas, férulas, etc.).

- Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia).

Transporte de heridos

- Inmovilícelo (collarín cervical, férulas, tablillas, etc.)

- Colocación de personas en:

- Cabeza.

- Brazos.

- Cintura.

- Pies.

- Asegure a la camilla (correajes).

- Traslado monitoreado y con cuidado.

- Anote tiempos necesarios.

RCP reanimación cardio pulmonar

Masaje cardiaco:

- Verifique si existe pulso.

- Acueste a la víctima sobre una superficie rígida.

- Colóquese de costado al paciente.

- dedos encima del apéndice xifoides.

- Colocar la base de la palma y la otra mano entrelazarla.

- Brazos completamente rectos.

- Comprima de 3 a 4 cm. contando mil uno, mil dos, mil tres.

- Continúe con el procedimiento hasta que sea necesario.

- Frecuencia de 60 por minuto.

Respiración artificial:

- Ver, oír y sentir la respiración.

- Cuello ligeramente extendido hacia atrás.

- Verifique la no-obstrucción de vías respiratorias.

- Con el pulgar coger el mentón.

- Con la otra mano cerrar orificios nasales.

- Abra la boca e insuflar fuerte.

- Vea que infla el pecho.

- No es besar, es cubrir la boca.

- De no ver el inflado rehacer la maniobra.

- 12 a 16 veces por min.

- Método combinado: Un rescatista o más

- 15 compresiones x 2 respiraciones (mil uno, mil dos, mil tres).

Respuesta en caso de incendio

- Toda persona que, dentro de sus labores o áreas, tenga la posibilidad de que se produzca un incendio, recibe también charlas específicas sobre el manejo de extintores (banco de carpintería, electricistas, operadores de combustible, almaceneros, etc.).

- Dichas brigadas reciben preparación (teórica y práctica) de lucha contra incendios, teoría del fuego, formas de propagación, métodos de extinción, etc. por personal especializado (bomberos). Dichas charlas son archivadas con la explicación clara de los temas desarrollados con sus respectivos procedimientos.

- Se combate una emergencia de incendio, única y exclusivamente si luego de la evaluación correspondiente se verifica que las posibilidades de enfrentarlo son posibles. No se arriesga la integridad de una persona por tratar de sofocar un fuego fuera de control.

- Producida alguna emergencia de incendio, se comunica de inmediato gritando FUEGO tres veces, para poner en alerta al personal, comunicando de inmediato vía radio al prevencionista de turno.

- De inmediato, la persona más cercana al extintor, procede a llevarlo a la zona en siniestro y emplearlo (o entregarlo a la persona con conocimiento de uso) siguiendo las instrucciones recibidas en su preparación.

- Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección del viento para así poder enfrentar al fuego con el viento a favor. NUNCA se trabaja con el viento en contra.

- La utilización del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos:

- Rompa el precinto plástico de seguridad (basta con hacerlo girar en sentido horario o anti horario y jalarlo).

- Retire el pin de seguridad.

- Coja la manguera de expulsión de polvo cerca al pitón de salida, para evitar chicoteo por presión.

- Ubíquese a unos 3-4 metros del fuego.

- Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego.

- Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego.

- Luego de extinguido el fuego, debe presente que, en el trabajo de extinción, el polvo realiza una labor de sofocación, motivo por el cual quedan brasas y residuos que se debe de tener presente para evitar el quemarse por efecto de dichos residuos, debiendo controlar también la posibilidad de reignición.

- Luego de concluido el trabajo de extinción, se informa al Dpto. de PdRGA de obra y a almacén para el reemplazo de dicho extintor.

- Toda utilización de algún equipo extintor, así sea en parte, obliga al retiro de dicho equipo y su reemplazo respectivo.

- Se debe realizar la descripción de la ocurrencia de utilización del extintor indicándose el motivo (causas).

Respuesta en caso de sismo

Todo el personal de obra, recibe una charla específica sobre sismos.

Todo el personal que se encuentre dentro de las oficinas se dirigirá a la zona de seguridad Ubicada en los exteriores.

En cuanto al personal de campo, se evalúa la ubicación:

-De encontrarse en la parte superior de un talud:

- Colóquese de costado de tal manera que tenga visión sobre las partes inferior y superior por posible desprendimiento de piedras.

- Retírese del borde del talud, evitando el caer o rodar por posible desplazamiento de material.

- Producido algún desplazamiento, quedando comprometido en él, acuéstese sobre la tierra –boca arriba– con los brazos extendidos para tratar de desplazarse conjuntamente con el material esquivando con los pies posibles escollos.

-De encontrarse en la parte inferior de un talud o pie de cerro:

- Se retira de dicha zona lo más rápido posible tratando de ubicarse en una zona despejada.

- En todo momento permanezca alerta por posible caída de piedras.

-De encontrase realizando trabajos de altura:

- Permanezca en su ubicación fijado con su arnés de seguridad.

- Dicho arnés debe de estar en todo momento asegurado a una estructura rígida.

- Luego de concluido el sismo, y si éste fuera de gran proporción, proceda a bajar para la evaluación de los elementos.

- Dirigirse hacia el punto de reunión de todo el personal, reportándose a su supervisor e informando cualquier novedad.

-De encontrarse en una plataforma:

- Mantenga la calma, y quédese en el lugar de trabajo hasta la finalización del sismo.

Luego de concluido el movimiento sísmico, cada capataz reúne a su personal, verifica que todos se encuentren sin novedad e informa a su supervisor de turno.

En caso de un accidente

Las acciones a desarrollar tras un accidente que involucre heridos son las siguientes:

- Mantener la calma a toda costa, no dejándose llevar por los nervios.

- Señalizar (si es necesario) el accidente.

- Actuación del comité de seguridad; con la intervención de los primeros auxilios para luego ser trasladado al centro médico al accidentado (SCTR).

Examinar bien al accidentado, comprobando que:

- Respira, es decir, verificar que respira y ningún obstáculo (como la lengua caída hacia atrás, un cuerpo extraño, etc.) obstaculiza el paso de aire a sus pulmones.

- Su corazón late, y a qué frecuencia.

- Tranquilizar y evacuar al herido convenientemente (sólo si está consciente y su estado lo permite).

- En caso de hemorragias externas se deberá comprimir la herida con gasas o paños limpios, o con la mano, durante al menos cinco minutos, y sin levantar. Si el paño se llena de sangre, se pondrá otro por encima.

- Se retirarán todos los objetos que puedan comprimir o contaminar la herida, como las ropas, pulseras, anillos, etc.

- En caso de herida leve lavar con abundante agua y jabón en dirección contraria a cómo se produjo el rozamiento (se expulsarán los cuerpos extraños) sin presionar ni usar pinzas.

- Si la herida es pequeña conviene dejarla al descubierto, no hacer nada que no sea imprescindible.

- Bajo ningún concepto deberá moverse a un herido sin practicar un pequeño reconocimiento del mismo, para asegurarse de que no sufra lesiones internas. Esto incluye levantar al herido o ponerle una almohada bajo la cabeza.

En caso de sospecha de fracturas o lesiones internas, no se moverá el herido hasta la llegada de personal sanitario (a menos que la permanencia en el lugar ponga en peligro su vida, como sería el caso de un incendio).

- En tal caso deberá moverse al herido procurando no afectar a su columna vertebral.

- No deberán realizarse torniquetes, por el riesgo de gangrena que generan (ya que dejan sin sangre a toda la extremidad), a menos que se pierda mucha sangre y se prevea un gran retraso en la llegada de ayuda médica. En caso de haberse colocado un torniquete, deberá mantenerse colocado hasta su llegada al hospital (aflojándolo un poco cada poco tiempo). Bajo ningún concepto se quitará antes, aunque haya desaparecido la hemorragia.

- Bajo ningún concepto se hurgará en las heridas, debido al riesgo de provocar infecciones y desgarros en la piel. Por el mismo motivo no se despegarán los restos de vestidos pegados a la piel (a causa de fuego o de contacto con líquidos corrosivos).

- Bajo ningún concepto se darán bebidas ni alimentos a personas inconscientes o que presenten dolor o heridas en el vientre.

- En caso de quemaduras no deben pincharse las ampollas.

Bajo ninguna circunstancia

- Dar bebida de ninguna clase, ni nada que debe entrar por la boca, a un lesionado inconsciente. Tampoco deberá darse alcohol a un accidentado, aunque esté consciente.

- Mover al accidentado en caso de que exista la más mínima duda de que pueda tener afectada la columna vertebral.

- Trasladar a un herido de importancia en un coche particular.

- Desclavar cuerpos extraños en la piel o los ojos.

- Poner algodón en contacto directo con la herida.

- Manipular una herida sin lavarse las manos, siempre que la urgencia lo permita.

Se limitará el acceso a la zona en la que se encuentre la persona afectada al resto de personas que no vayan a intervenir directamente en ayudar al accidentado, evitando expresamente el agolpamiento de multitud de personas en torno al herido, y la actuación precipitada de personas en estado de gran excitación.

Si se considera necesario llamar a la ambulancia para llevarse a la persona afectada será necesario hacer énfasis en proporcionar la dirección exacta. Se tomarán medidas para evitar el robo o extravío de tarjetas de crédito, dinero, joyas, relojes, gafas de sol, ropa, y otros efectos personales.

El Plan de Emergencia será publicado en un lugar visible en la zona de trabajo y divulgado mediante las Charlas Diarias.

Lista de contactos de Externos -Instituciones

AMBULANCIAS

CRUZ ROJA							                                           423-7779

BOMBEROS CENTRAL			              222-0222/472-3333/445-7447/467-0638 - 116

ASISTENCIAS PÚBLICAS

EMERGENCIAS PARA ADULTOS	              				                    265-4955

CENTRO ANTIRRABICO								        425-6313

EMERGENCIAS POLICIALES

SERVICIOS DE EMERGENCIA – PNP							                 105

ESCUADRON DE EMERGENCIA – PNP 						        432-2236

ROBO DE VEHICULOS – DIROVE - PNP					                   3228-0207

UDE – DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS						        433-5991

EMERGENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

MORGUE CENTRAL DE LIMA							                     328-8590

DEFENSA CIVIL LIMA							                                 224-3451

URGENCIA MÉDICA

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO					                 328-0028/328-1424

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					     362-8619/362-4833

EMERGENCIAS								                     494-2981

HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA					                 324-2983/324-2449

  - ASEGURAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

Se descubren en esta etapa los distintos medios que serán puestos a disposición para implementar el Plan de Seguridad en Obra, los mismos preverán con antelación al comienzo de las obras, tratándose de evitar de esa manera que surjan improvisaciones.

5.1 Equipamiento de Primeros Auxilios y de Atención Fisiológica en Obra

- Instalaciones Sanitarias; se dispondrá del servicio sanitario acorde con la cantidad de personal en obra.

- Botiquín

5.2 Agua Potable

Serán provistos de Agua Potable que podrá o no ser de la red pública. A tales efectos el Contratista arbitrará los medios necesarios.

5.3 Limpieza de Obra

Dentro de las características de las obras a desarrollar, la empresa dispondrá de personal auxiliar para el mantenimiento y control del orden y la limpieza en toda la obra. Al respecto se cumplirán con algunas premisas básicas, como, por ejemplo:

- Los materiales equipos, herramientas, desechos, etc., se dispondrán de manera tal que no obstruyan los lugares de paso y trabajo.

- Los escombros y material de desecho no se acumularán en los lugares de trabajo. Solamente se acumularán los producidos durante el día, los cuales serán retirados como mínimo cada turno de tareas.

- Se eliminarán o protegerán todos aquellos elementos corto-punzantes (hierros, clavos, etc.).

- Serán dispuestos en todo el perímetro de la obra recipientes adecuados para recoger los desechos.

5.4 Protección contra incendio

Las obras dispondrán de los medios necesarios para la prevención y protección contra incendios, ellos estarán disponibles en los lugares de trabajo, vehículos, equipos y en todos los lugares donde exista riesgo de fuego.

Los medios a disponer en obra para la prevención y protección tendrán como objetivo:

- Impedir la iniciación del fuego, su propagación y el efecto que causarán los productos de la combustión.

- Asegurar la evacuación de las personas

- Facilitar el acceso y la acción de los bomberos.

A los efectos de disponer de una buena utilización de los medios en la lucha contra incendios se dictarán cursos de capacitación para el personal.

5.5 Equipos y elementos de protección personal

Todo el personal de la empresa afectado a trabajos en la vía pública deberá ser provisto y utilizar los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de seguridad

- Chaleco reflectivo

- Botas de goma y/o Botines de Seguridad con puntera de acero.

- Equipo de lluvia.

- Guantes de Cuero descarne puño corto.

- Anteojos y/o antiparras de Seguridad en caso que la tarea lo justifique.

5.6 Desplazamiento de vehículos y máquinas viales

El desplazamiento sea en el trayecto o en operación dentro del perímetro de la obra, conforma un alto factor de riesgo para el propio personal y para terceros.

Al respecto, el maestro de Obra será responsable de que todos los vehículos y máquinas que se utilicen en la obra cumplan con las normas de seguridad establecidas.

  - MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL

El Control será realizado por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo y en forma facultativa los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Este se realizará en forma mensual y consistirá en la revisión de los registros y resultados obtenidos por cada mes de ejecución de la Obra.

Evaluación de la efectividad del plan

La efectividad del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá medirse y revisarse cada trimestre por medio de lo siguiente:

1.  Avances de la ejecución del Plan

2.  Cumplimiento de las metas establecidas

3.  Monitoreo de los Indicadores

4. Se monitoreará los acuerdos tomados en las Reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud.

5.  Se analizará los posibles factores limitantes

De ser necesario, El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo modificará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo incluir y excluir actividades. Asimismo, de ser necesario, se reprogramarán las actividades del Plan a fin de conseguir los logros esperados.

  - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar las medidas recomendadas en el presenta plan de seguridad presupuestadas en el proyecto para así poder garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.