MEMORIA DESCRIPTIVA

- DATOS GENERALES

- NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965”

- UBICACIÓN DEL PROYECTO.

La infraestructura del presente proyecto se encuentra ubicado JR GENERAL CORDOVA DISTRITO DE COMAS.

| Departamento | Lima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Lima |  |  |
| Distrito | Comas |  |  |
| Tipo de intervención | Vías Urbanas |  |  |
| Región geográfica | Costa |  |  |
| Ubigeo distrital RÍMAC | 150128 |  |  |
| Coordenadas UTM del proyecto | Detalle | Coordenadas UTM (X) | Coordenadas UTM (Y) |
|  | JR GENERAL CORDOVA | 8679049.796m | 276543.005 m |

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Accesibilidad de la zona

La ruta de acceso a la localidad de la JR GENERAL CORDOVA DISTRITO DE COMAS DEL DISTRITO DE COMAS., se encuentra ubicado a una distancia de 1.8 kilómetros desde la MUNICIPALIDAD DE COMAS, lo que significa un viaje de aproximadamente 5 minutos, la frecuencia de salida es diaria.

| Desde | Hasta | Distancia (km) | Tiempo (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPALIDAD DE COMAS | JR GENERAL CORDOVA | 1.8 KM | 5 MIN |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

- OBJETIVO GENERAL.

Elaborar el Expediente Técnico a nivel constructivo del proyecto '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI N° 2709965"con el fin de contar con los estudios, planos, especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos necesarios que sustenten técnica, económica y legalmente la ejecución de la obra, garantizando su viabilidad, funcionalidad, seguridad y sostenibilidad en beneficio de la población objetivo.

- OBJETIVO ESPECÍFICO.

Creación del servicio de movilidad urbana en el JR GENERAL CORDOVA

Creación del servicio de transitabilidad peatonal en las veredas para los pobladores.

- ALCANCES DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad ejecutar la construcción de la infraestructura vial y peatonal necesaria para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de los vecinos de la zona. Actualmente, las vías presentan un deterioro significativo y carecen de veredas de concreto adecuadas, lo que dificulta el desplazamiento de peatones y vehículos, especialmente en temporadas de lluvia, generando polvo, acumulación de agua y riesgo de accidentes.

La intervención comprende la ejecución de obras provisionales, trabajos preliminares, veredas de concreto, martillos de concreto, sardineles sumergidos, pavimento flexible, señalización, nivelación de buzones, así como la implementación de medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

La presente obra consiste en la ejecución de veredas de concreto, sardineles, martillos de concreto y pavimento flexible, con el objetivo de mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en el área de intervención. Los trabajos comprenden actividades de demolición de pavimentos existentes, movimiento de tierras, conformación de subrasante, colocación de sub base y base granular, imprimación asfáltica y aplicación de carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor. Asimismo, se incluye la construcción de veredas y sardineles de concreto f’c=175 kg/cm², nivelación de buzones y cajas de agua y desagüe, instalación de baranda tipo balastro y pedestal con placa recordatoria, así como la ejecución de señalización horizontal y lineal. La obra contempla la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de manejo ambiental y manejo de residuos sólidos, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura urbana y al ordenamiento vial de la zona.

- METAS DEL PROYECTO

Las metas del proyecto están orientadas a mejorar la infraestructura vial y peatonal de la zona intervenida, mediante la ejecución de los siguientes componentes principales:

- Construcción de veredas de concreto f’c=175 kg/cm² con un acabado bruñado y juntas de dilatación.

- Construcción de rampas de concreto f’c=175 kg/cm² con un acabado bruñado y juntas de dilatación.

- Ejecución de sardineles y martillos de concreto para el confinamiento de la pista y encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.

- Colocación de pavimento flexible, conformado por subrasante, sub base, base granular, imprimación asfáltica y carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor.

- Nivelación de buzones y cajas de agua y desagüe para adecuarlas al nuevo nivel de rasante.

- Implementación de señalización horizontal y lineal conforme a las normas del MTC.

- Aplicación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Mitigación Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos, garantizando la sostenibilidad y seguridad durante la ejecución.

Estas metas permitirán mejorar la transitabilidad, seguridad y el orden urbano, beneficiando directamente a los vecinos y usuarios del entorno.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M | UND | 1.00 |
| 01.01.02 | ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL | MES | 2.00 |
| 01.01.03 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA | MES | 2.00 |
| 01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GLB | 1.00 |
| 01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |
| 01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 |
| 01.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 1.00 |
| 01.02.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 |
| 01.02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 |
| 01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 |
| 01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 01.03.01 | DEMOLICIONES |  |  |
| 01.03.01.01 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM | M2 | 598.94 |
| 01.03.01.02 | DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM | M2 | 233.87 |
| 01.03.01.03 | DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA | M2 | 29.80 |
| 01.03.01.04 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS | M | 182.66 |
| 01.03.01.05 | DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS | M | 396.67 |
| 01.03.01.06 | CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE | M | 25.25 |
| 01.03.01.07 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 1152.48 |
| 01.03.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 231.89 |
| 01.03.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  |  |
| 01.03.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL | M2 | 2200.49 |
| 02 | VEREDAS DE CONCRETO |  |  |
| 02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |
| 02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 76.12 |
| 02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 507.48 |
| 02.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 25.37 |
| 02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 65.97 |
| 02.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 507.48 |
| 02.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 101.50 |
| 02.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 507.48 |
| 02.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | M3 | 10.15 |
| 02.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 507.48 |
| 02.02.05 | JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" | M | 169.16 |
| 02.02.06 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 947.24 |
| 02.03 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE |  |  |
| 02.03.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | UND | 42.00 |
| 02.03.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | UND | 39.00 |
| 03 | MARTILLOS DE CONCRETO |  |  |
| 03.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |
| 03.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 16.98 |
| 03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 113.22 |
| 03.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 5.66 |
| 03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 14.72 |
| 03.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 113.22 |
| 03.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 22.64 |
| 03.02.02 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 113.22 |
| 03.02.03 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS | M3 | 2.26 |
| 03.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 113.22 |
| 03.02.05 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 264.36 |
| 04 | BERMA DE CONCRETO |  |  |
| 04.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |
| 04.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | M3 | 52.68 |
| 04.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | M2 | 351.18 |
| 04.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO | M3 | 17.56 |
| 04.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 45.65 |
| 04.01.05 | AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO | M2 | 351.18 |
| 04.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 04.02.01 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM | M2 | 351.18 |
| 04.02.02 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 351.18 |
| 04.02.03 | BRUÑADO DE CONCRETO | M | 1520.10 |
| 05 | SARDINELES |  |  |
| 05.01 | SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M |  |  |
| 05.01.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |
| 05.01.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 10.69 |
| 05.01.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 5.35 |
| 05.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 6.95 |
| 05.01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |
| 05.01.02.01 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 | KG | 950.99 |
| 05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 285.12 |
| 05.01.02.03 | CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M | M | 237.60 |
| 05.01.02.04 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 320.76 |
| 05.01.02.05 | JUNTA DE DILATACION | M | 47.52 |
| 05.01.02.06 | PINTURA EN SARDINEL | M2 | 178.20 |
| 05.02 | SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M |  |  |
| 05.02.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |
| 05.02.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 16.81 |
| 05.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 8.40 |
| 05.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 10.93 |
| 05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 05.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 298.81 |
| 05.02.02.02 | CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M | M | 373.51 |
| 05.02.02.03 | CURADO DEL CONCRETO | M2 | 354.84 |
| 06 | PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 06.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA | M3 | 474.61 |
| 06.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM | M3 | 474.61 |
| 06.02 | PAVIMENTACION |  |  |
| 06.02.01 | CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.62 |
| 06.02.02 | SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.62 |
| 06.02.03 | BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO | M2 | 1050.62 |
| 06.02.04 | IMPRIMACION ASFALTICA | M2 | 1050.62 |
| 06.02.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO | M2 | 1103.15 |
| 06.03 | SEÑALIZACION |  |  |
| 06.03.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M | M | 373.51 |
| 06.03.02 | PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M | M | 186.76 |
| 06.03.03 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | M2 | 70.80 |
| 06.04 | NIVELACION DE BUZONES |  |  |
| 06.04.01 | NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE | UND | 7.00 |
| 07 | PAISAJISMO |  |  |
| 07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 07.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL | M3 | 8.63 |
| 07.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) | M3 | 11.22 |
| 07.02 | JARDINERIA |  |  |
| 07.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | M2 | 86.33 |
| 07.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO | M2 | 90.65 |
| 08 | ACARREO DE MATERIALES |  |  |
| 08.01 | ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO | M3 | 29.10 |
| 09 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| 09.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA | GLB | 1.00 |
| 09.02 | RIEGO DURANTE LA EJECUCION | M2 | 2200.49 |
| 10 | VARIOS |  |  |
| 10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2200.49 |
| 10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA | UND | 1.00 |

- NORMATIVA APLICADA

La ejecución del presente proyecto se regirá por el cumplimiento de la normativa técnica, ambiental, de seguridad y contractual vigente en el territorio nacional, considerando los siguientes dispositivos:

- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, modificatorias y disposiciones complementarias.

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

- Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

- Normas Técnicas Peruanas (NTP) aplicables a materiales y procesos constructivos emitidas por INACAL.

- Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente y disposiciones del SENACE y OEFA para el manejo ambiental en obras públicas.

- Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

- D.S. N° 003-2013-VIVIENDA – Reglamento de Gestión de Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición (RCD).

- Normas y procedimientos del Cuaderno de Obra Digital (COD) conforme a las disposiciones de la Dirección General de Programas y Proyectos del MVCS y la OSCE.

- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El proyecto tiene un Valor Referencial de Obra S/621,087.21 (SEICIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y SIETE CON 21/100 SOLES). Con precios al mes de febrero 2026.

| "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAZO DE EJECUCION | 2.00 MESES = 60 DIAS CALENDARIO |  |  |
| FECHA DE PRESUPUESTO BASE | 25 DE MARZO DEL 2026 |  |  |
| MODALIDAD | ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA) |  |  |
| UBICACIÓN | DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA |  |  |
| DESCRIPCION |  | CODIGO | OBSERVACION |
| COSTO DIRECTO |  | CD | S/396,814.69 |
| GASTOS GENERALES (10.00% DEL C.D.) |  | GG | S/39,681.47 |
| UTILIDAD (7.836020% DEL C.D.) |  | UTI | S/31,094.48 |
| SUB TOTAL |  | ST | S/467,590.64 |
| IGV(18.00% DEL S.T.) |  | IGV | S/84,166.32 |
| COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO |  | TO | S/551,756.96 |
| COSTO DE SUPERVISION |  | CS | S/37,330.25 |
| COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO |  | CE | S/32,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL |  | PT | S/621,087.21 |
| El Presupuesto Total asciende a : SEICIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y SIETE CON 21/100 SOLES |  |  |  |

- PLAZO DE EJECUCIÓN

En total el plazo de ejecución de la obra es de 60 Días calendarios, tal como se especifica en los cronogramas de avance físico de obra.

- CONCLUSIONES

- La ejecución del presente proyecto permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular, brindando una infraestructura segura, funcional y duradera para los usuarios de la zona con la elaboración de este expediente técnico.

- Las veredas, sardineles, martillos y pavimento flexible se desarrollan conforme a los estándares técnicos del MTC y el Reglamento Nacional de Edificaciones, garantizando la calidad estructural y la adecuada evacuación de aguas pluviales con la elaboración de este expediente técnico.

- La implementación de señalización horizontal y lineal contribuirá a un tránsito ordenado y seguro, reforzando la seguridad vial.

- El cumplimiento de los planes de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental asegura una ejecución responsable y sostenible, minimizando riesgos laborales e impactos ambientales.

- La obra permitirá mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos, promoviendo el desarrollo y la integración de la comunidad beneficiaria.

- En conclusión, el proyecto es técnicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente beneficioso, respondiendo a las necesidades de infraestructura del área de intervención.