ESPECIFICACIONES TECNICAS

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01	OBRAS PROVISIONALES

01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M	UND

### 1. Descripción

Consiste en la confección, instalación y retiro del cartel de identificación de la obra, elaborado con estructura de madera y gigantografía impresa a colores con las especificaciones exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Manual de Imagen Institucional.

### 2. Método de Construcción

- Trazado y nivelación del área de colocación.

- Corte y ensamblado de estructura de madera tornillo.

- Colocación de gigantografía impresa a colores (4.80 x 3.60 m).

- Fijado con clavos y refuerzo estructural.

- Pintado y acabado general.

### 3. Método de Control

- Verificación de medidas (4.80 x 3.60 m).

- Control visual del correcto anclaje y verticalidad.

- Revisión del contenido conforme a normas del proyecto (nombre, entidad, contratista, supervisor, monto y plazo).

### 4. Método de Medición

Por unidad (UND) de cartel correctamente instalado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por unidad ejecutada y aceptada por la supervisión, de acuerdo con el precio unitario del presupuesto.

01.01.02	ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL	MES

### 1. Descripción

Incluye el alquiler, instalación y mantenimiento de módulos o ambientes provisionales para almacenamiento de materiales, vestuario y oficina técnica en obra.

### 2. Método de Construcción

- Contratación de módulo prefabricado o estructura metálica/madera.

- Instalación en zona segura y accesible.

- Dotación de energía eléctrica, mobiliario básico y ventilación.

### 3. Método de Control

- Verificación de condiciones de seguridad, ventilación y orden.

- Control de limpieza y mantenimiento mensual.

### 4. Método de Medición

Por mes (MES) de servicio operativo y en uso durante la ejecución de la obra.

### 5. Forma de Pago

Pago mensual conforme al servicio efectivamente prestado y aprobado por la supervisión.

01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA	MES

### 1. Descripción

Comprende el alquiler, transporte, instalación y mantenimiento de baños portátiles para uso del personal durante la ejecución del proyecto.

### 2. Método de Construcción

- Ubicación en zonas accesibles y seguras.

- Limpieza, desinfección y evacuación periódica de residuos.

- Mantenimiento preventivo y correctivo.

### 3. Método de Control

- Supervisión del servicio de limpieza y desinfección.

- Registro de mantenimiento semanal.

### 4. Método de Medición

Por mes (MES) de servicio efectivo, según número de unidades instaladas.

### 5. Forma de Pago

Pago mensual conforme al servicio contratado y certificado por la supervisión.

01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB

### 1. Descripción

Consiste en el traslado, carga, descarga, instalación y retiro de maquinarias, equipos y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto, desde y hacia el lugar de obra.

### 2. Método de Construcción

- Coordinación de transporte de maquinaria y herramientas.

- Descarga, ubicación y puesta en funcionamiento.

- Al finalizar la obra, retiro y traslado de equipos al almacén de origen.

### 3. Método de Control

- Registro de ingreso y salida de equipos.

- Verificación del estado operativo y mantenimiento previo al uso.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), considerando la totalidad del proceso de movilización y desmovilización.

### 5. Forma de Pago

Se cancelará el monto global acordado una vez culminado y aprobado el servicio por la supervisión.

01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB

### 1. Descripción

Consiste en la elaboración, implementación, seguimiento y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 29783, su Reglamento (D.S. 005-2012-TR) y la normativa de Seguridad en Obras de Construcción (D.S. 011-2019-TR).
Incluye la contratación del profesional responsable (ingeniero de seguridad o similar), elaboración documental, registro en el SCTR, charlas iniciales y coordinación permanente con la supervisión.

### 2. Método de Construcción

- Recopilación de información del proyecto y personal.

- Elaboración del PSST, incluyendo matriz IPER, mapa de riesgos, y plan de contingencias.

- Implementación del plan en obra (charlas, señalización, registros).

- Supervisión continua del cumplimiento y actualización del plan.

### 3. Método de Control

- Verificación del cumplimiento de los lineamientos del PSST.

- Control documental (actas, registros de charlas, formatos IPER, inspecciones).

- Supervisión de la vigencia de los seguros y del SCTR del personal.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), considerando todo el proceso de elaboración, implementación y administración del plan durante la ejecución de la obra.

### 5. Forma de Pago

Pago global, efectuado una vez verificada la entrega, aprobación e implementación efectiva del plan por parte de la supervisión.

01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB

### 1. Descripción

Incluye la adquisición y dotación completa de equipos de protección personal (EPP) al personal de obra, de acuerdo con los riesgos identificados en el PSST.
Comprende: cascos, guantes, chalecos reflectivos, botas de jebe, botines con punta de acero, lentes, tapones auditivos, entre otros.

### 2. Método de Construcción

- Selección de EPP certificados conforme a normas técnicas (NTC, ANSI, CE).

- Entrega individual y registro de recepción firmada.

- Reposición periódica de los elementos desgastados.

### 3. Método de Control

- Inspecciones diarias para verificar uso correcto del EPP.

- Registro de entrega y control de stock.

- Sustitución de equipos deteriorados.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), correspondiente al suministro completo de los equipos al personal participante en la obra.

### 5. Forma de Pago

Pago global, tras verificarse la entrega total y conformidad de los EPP por parte de la supervisión.

01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB

### 1. Descripción

Comprende el suministro e instalación de elementos de protección colectiva, destinados a la prevención de riesgos laborales y control de emergencias sanitarias y operativas.
Incluye: pediluvios, jabón líquido, alcohol gel, papel toalla, desinfectantes y demás insumos de bioseguridad.

### 2. Método de Construcción

- Instalación de estaciones de lavado y desinfección.

- Dotación y reposición de insumos de limpieza.

- Implementación de señalización sanitaria y de seguridad.

### 3. Método de Control

- Verificación de la operatividad de los puntos de higiene y limpieza.

- Control de reposición de insumos mediante fichas de inventario.

- Supervisión continua por el responsable de seguridad.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), considerando la instalación, mantenimiento y operatividad durante toda la ejecución de la obra.

### 5. Forma de Pago

Pago global, efectuado al verificarse la implementación y funcionamiento adecuado de las medidas de protección colectiva.

01.02.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB

### 1. Descripción

Comprende la capacitación permanente del personal en temas de seguridad, salud y medio ambiente, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes en obra.
Incluye charlas de inducción, capacitaciones mensuales y campañas de sensibilización.

### 2. Método de Construcción

- Programación del plan anual de capacitaciones.

- Ejecución de charlas presenciales o mixtas, con material didáctico.

- Registro de asistencia, evaluación y archivado de actas.

### 3. Método de Control

- Control de asistencia del personal a las capacitaciones.

- Evaluación del nivel de comprensión mediante pruebas o encuestas.

- Supervisión de la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), correspondiente a la ejecución total del programa de capacitación aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Pago global, una vez cumplido el cronograma y aprobadas las capacitaciones realizadas.

01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB

### 1. Descripción

Incluye la provisión de equipos y materiales de emergencia, como botiquines, camillas, extintores, cilindros con arena y demás elementos para la atención inmediata de incidentes.

### 2. Método de Construcción

- Adquisición de equipos certificados y etiquetados.

- Instalación en zonas visibles y accesibles.

- Revisión y mantenimiento periódico.

### 3. Método de Control

- Verificación de vigencia de los extintores.

- Control de existencia y estado del botiquín y equipos de primeros auxilios.

- Registro de inspecciones semanales.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), considerando la entrega, instalación y mantenimiento de todos los recursos de emergencia.

### 5. Forma de Pago

Pago global, efectuado una vez completada y aprobada la implementación por parte de la supervisión.

01.03	TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01	DEMOLICIONES

01.03.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM	M2

### 1. Descripción

Comprende la demolición y retiro de las veredas de concreto existentes, ejecutada manualmente o con equipo mecánico (martillo neumático o compresora), según el espesor y tipo de concreto, con recolección y carguío del material demolido para su disposición final.

### 2. Método de Construcción

- Señalización del área de trabajo.

- Corte de juntas perimetrales con cortadora mecánica.

- Demolición controlada del concreto con martillo neumático.

- Recolección, carguío y retiro del material demolido.

- Limpieza y nivelación del área intervenida.

### 3. Método de Control

- Verificación del área efectivamente demolida.

- Control del espesor del concreto retirado.

- Cumplimiento de normas de seguridad en demolición (E.070 del RNE).

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente demolida y retirada.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por el área demolida conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

01.03.01.02	DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM	M2

### 1. Descripción

Comprende la demolición y retiro de las rampas de concreto existentes, ejecutada manualmente o con equipo mecánico (martillo neumático o compresora), según el espesor y tipo de concreto, con recolección y carguío del material demolido para su disposición final.

### 2. Método de Construcción

- Señalización del área de trabajo.

- Corte de juntas perimetrales con cortadora mecánica.

- Demolición controlada del concreto con martillo neumático.

- Recolección, carguío y retiro del material demolido.

- Limpieza y nivelación del área intervenida.

### 3. Método de Control

- Verificación del área efectivamente demolida.

- Control del espesor del concreto retirado.

- Cumplimiento de normas de seguridad en demolición (E.070 del RNE).

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente demolida y retirada.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por el área demolida conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

01.03.01.03	DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA	M2

### 1. Descripción

Comprende la demolición y retiro de piso de mayolica, ejecutada manualmente o con equipo mecánico (martillo neumático o compresora), con recolección y carguío del material demolido para su disposición final.

### 2. Método de Construcción

- Señalización del área de trabajo.

- Recolección, carguío y retiro del material demolido.

- Limpieza y nivelación del área intervenida.

### 3. Método de Control

- Verificación del área efectivamente demolida.

- Cumplimiento de normas de seguridad en demolición (E.070 del RNE).

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente demolida y retirada.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por el área demolida conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

01.03.01.04	DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS	M

### 1. Descripción

Comprende la demolición y retiro de sardineles peraltados existentes que van desde una altura de 0.50m a 0.20 metros visible, para ello se usara equipo mecánico (martillo neumático o compresora).

### 2. Método de Construcción

- Señalización del área de trabajo.

- Recolección, carguío y retiro del material demolido.

- Limpieza y nivelación del área intervenida.

### 3. Método de Control

- Verificación del área efectivamente demolida.

- Cumplimiento de normas de seguridad en demolición (E.070 del RNE).

### 4. Método de Medición

Por metro (m) de superficie efectivamente demolida y retirada.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por metro conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

01.03.01.05	DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO	M

### 1. Descripción

Comprende la demolición y retiro de sardinel sumergido existente que bordea la pista, para ello se usara equipo mecánico (martillo neumático o compresora).

### 2. Método de Construcción

- Señalización del área de trabajo.

- Recolección, carguío y retiro del material demolido.

- Limpieza y nivelación del área intervenida.

### 3. Método de Control

- Verificación del área efectivamente demolida.

- Cumplimiento de normas de seguridad en demolición (E.070 del RNE).

### 4. Método de Medición

Por metro (m) de superficie efectivamente demolida y retirada.

### 5. Forma de Pago

Se pagará por metro conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

01.03.01.06	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE	M

### 1. Descripción

Incluye el corte lineal del pavimento existente de concreto o asfalto con equipos de disco diamantado o similar, para permitir empalmes, excavaciones o límites de demolición.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza del área a cortar.

- Trazado lineal del corte con tiza o pintura.

- Corte con cortadora mecánica de disco diamantado, en el ancho y profundidad establecidos.

- Limpieza de los bordes.

### 3. Método de Control

- Verificación de alineamiento, profundidad y uniformidad del corte.

- Control de cumplimiento de planos y secciones de obra.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de corte efectivamente ejecutado.

### 5. Forma de Pago

Pago por metro lineal, de acuerdo con las mediciones aprobadas por la supervisión.

01.03.01.07	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2

### 1. Descripción

Incluye la demolición de pavimento asfáltico o de concreto existente mediante el uso de equipos mecánicos, manuales o mixtos, según el tipo y espesor, con retiro del material a zona de acopio o disposición final.

### 2. Método de Construcción

- Señalización de la zona.

- Corte perimetral con cortadora mecánica.

- Levantamiento del material con cargador frontal o martillo neumático.

- Carguío y transporte del material demolido.

- Limpieza final de la superficie.

### 3. Método de Control

- Verificación del área demolida.

- Control de espesor del pavimento retirado.

- Cumplimiento de medidas de seguridad y protección ambiental.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) efectivamente demolido y retirado.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado, conforme al precio unitario establecido.

01.03.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Comprende el transporte y disposición final del material excedente proveniente de las demoliciones, excavaciones o cortes, mediante el uso de volquetes de 15 m³, a botadero autorizado ubicado a 10 km de distancia promedio.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal.

- Transporte mediante volquetes hasta el botadero autorizado.

- Descarga y nivelación en la zona de disposición.

- Registro del número de viajes y control de volúmenes.

### 3. Método de Control

- Control de cubicaciones (m³) transportadas.

- Verificación de destino final autorizado.

- Control de número de viajes y pesajes si aplica.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente transportado y dispuesto.

### 5. Forma de Pago

Pago por m³ transportado y verificado por la supervisión, según el precio unitario aprobado.

01.03.02	TRAZO Y REPLANTEO.

01.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	M2

### 1. Descripción

Actividad general que comprende las operaciones de referenciación, nivelación, alineamiento y replanteo de los ejes y niveles del proyecto, previo al inicio de los trabajos de demolición y construcción.

### 2. Método de Construcción

- Revisión de planos topográficos y de replanteo.

- Colocación de puntos de referencia (bench marks y estacas).

- Uso de estación total, nivel óptico y cinta métrica para la precisión.

- Marcado de alineaciones y cotas de nivel.

### 3. Método de Control

- Comprobación de tolerancias de ubicación y nivel.

- Revisión de coordenadas y cotas con la supervisión.

- Registro de planos “as-built” o replanteo ejecutado.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie trazada y replanteada.

### 5. Forma de Pago

Pago por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

02	VEREDAS DE CONCRETO

02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	M3

### 1. Descripción

Consiste en la ejecución de cortes en terreno natural de tipo suelto o medianamente compacto, empleando maquinaria pesada (minicargador o retroexcavadora), con el propósito de alcanzar las cotas de diseño del proyecto.

### 2. Método de Construcción

- Trazado y delimitación del área de corte.

- Retiro de material vegetal superficial (si aplica).

- Ejecución del corte con maquinaria adecuada (minicargador o cargador frontal).

- Nivelación y limpieza del área trabajada.

- Carguío y retiro del material excedente, si corresponde.

### 3. Método de Control

- Verificación de las cotas de diseño mediante nivel óptico o estación total.

- Control del espesor y uniformidad del corte.

- Supervisión del rendimiento y seguridad operativa de la maquinaria.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente cortado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aceptado, conforme al metrado verificado en campo y al precio unitario del presupuesto.

02.01.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2

### 1. Descripción

Comprende el perfilado, nivelación y compactación de la superficie natural del terreno para conformar la subrasante de veredas o calzadas, garantizando la capacidad portante y estabilidad del soporte del pavimento.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza general y retiro de material suelto.

- Nivelación del terreno con el perfilado de las zonas altas y bajas.

- Humedecimiento uniforme con camión cisterna.

- Compactación con plancha vibratoria o rodillo, según el tipo de superficie.

- Comprobación de la densidad lograda.

### 3. Método de Control

- Control topográfico del nivel final.

- Verificación de la densidad in situ (ensayo de compactación – método del cono de arena o densímetro nuclear).

- Revisión visual de homogeneidad y humedad.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de terreno perfilado y compactado conforme al diseño.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión.

02.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	M3

### 1. Descripción

Incluye el relleno y compactación de zonas bajas o excavadas, utilizando el material propio proveniente de los cortes del mismo proyecto, previa selección, limpieza y acondicionamiento.

### 2. Método de Construcción

- Transporte y extendido del material propio en capas de espesor adecuado (máx. 20 cm).

- Humedecimiento controlado según el tipo de suelo.

- Compactación con plancha vibratoria o compactador mecánico hasta alcanzar la densidad requerida.

- Control de nivel y terminación superficial.

### 3. Método de Control

- Verificación de densidad de campo (≥ 95 % del Proctor estándar).

- Control de espesor de capas y contenido de humedad.

- Inspección topográfica de cotas terminadas.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de relleno ejecutado y compactado.

### 5. Forma de Pago

Pago por m³ efectivamente ejecutado y aprobado por la supervisión.

02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Consiste en el transporte, descarga y disposición final del material excedente producto de excavaciones o cortes, utilizando volquetes de 15 m³ de capacidad, hacia un botadero autorizado ubicado a una distancia promedio de 10 km.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal.

- Transporte por rutas aprobadas con volquete de 15 m³.

- Descarga y nivelación en botadero autorizado.

- Registro de viajes y control volumétrico.

### 3. Método de Control

- Verificación de cubicaciones transportadas.

- Control de destino final autorizado.

- Registro de viajes y control de pesajes (si aplica).

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material transportado y dispuesto correctamente.

### 5. Forma de Pago

Pago por m³ verificado y aprobado por la supervisión, según el precio unitario correspondiente.

02.01.05	AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación, extendido, nivelado y compactado del material granular seleccionado (afirmado) para formar la base de soporte del pavimento, con un espesor compactado de 10 cm.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y preparación de la subrasante.

- Extendido del material granular en capas uniformes.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo o plancha vibratoria hasta lograr la densidad especificada.

- Perfilado final con control topográfico.

### 3. Método de Control

- Verificación de granulometría y calidad del material (ensayo de laboratorio).

- Ensayo de densidad in situ (mínimo 95 % Proctor modificado).

- Control de espesor y cotas topográficas.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de afirmado ejecutado con espesor final de 10 cm y compactación aprobada.

### 5. Forma de Pago

Pago por m² ejecutado y aceptado, conforme al metrado aprobado por la supervisión y al precio unitario del presupuesto.

02.02	OBRAS DE CONCRETO

02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la confección, colocación y retiro de los encofrados necesarios para moldear las secciones de veredas, bordes y demás elementos de concreto, garantizando la geometría y acabado según planos del proyecto.

### 2. Método de Construcción

- Trazado y nivelación del área a encofrar.

- Corte y armado de piezas de madera (tornillo o similar) conforme a las dimensiones del diseño.

- Colocación de desmoldante para evitar adherencia del concreto.

- Fijación con estacas y clavos, verificando nivel y alineamiento.

- Desencofrado una vez alcanzada la resistencia mínima del concreto (mín. 24 h).

### 3. Método de Control

- Verificación de medidas, alineación y verticalidad.

- Revisión del estado del encofrado antes del vaciado.

- Control del tiempo y cuidado durante el desencofrado.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente encofrada y desencofrada.

### 5. Forma de Pago

Pago por m² ejecutado y aprobado por la supervisión conforme al precio unitario del presupuesto.

02.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación y vaciado de concreto simple f’c = 175 kg/cm², con espesor de 10 cm, para la construcción de veredas de acabado semipulido. Incluye preparación, mezclado, transporte, vaciado, vibrado y acabado superficial.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la base o subrasante.

- Preparación del concreto (mezcla de cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua).

- Vaciado del concreto sobre el área delimitada con encofrado.

- Vibrado mecánico o manual para eliminar vacíos.

- Nivelado con regla metálica y acabado semipulido.

### 3. Método de Control

- Ensayos de revenimiento y resistencia (probetas cilíndricas).

- Verificación de espesor y nivel.

- Control de acabado superficial y juntas.

- Verificar los agregados que se deben tener certificado de laboratorio garantizando su calidad técnica.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de vereda ejecutada con el espesor y acabado especificado.

### 5. Forma de Pago

Por m² de vereda ejecutado y aprobado, conforme a los controles de calidad y al precio unitario del presupuesto.

02.02.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS	M3

### 1. Descripción

Consiste en la colocación de concreto simple f’c = 175 kg/cm² para la ejecución de las uñas de confinamiento lateral o perimetral de las veredas, las cuales garantizan la estabilidad estructural del elemento.

### 2. Método de Construcción

- Excavación de la zanja para la uña de confinamiento.

- Colocación del encofrado (si corresponde).

- Vaciado del concreto con vibrado y compactación.

- Curado y retiro del encofrado.

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones y cotas según planos.

- Ensayos de resistencia a la compresión.

- Control de alineamiento y continuidad.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de concreto efectivamente vaciado y aprobado.

### 5. Forma de Pago

Pago por m³ ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

02.02.04	CURADO DEL CONCRETO	M2

### 1. Descripción

Incluye la aplicación del método de curado del concreto mediante aditivo químico o agua, para evitar la evaporación prematura y asegurar la hidratación del cemento.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza de la superficie terminada.

- Aplicación de aditivo curador líquido con bomba pulverizadora o brocha, inmediatamente después del acabado final.

- Alternativamente, curado con agua y cobertura húmeda según las condiciones climáticas.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad en la aplicación del curador.

- Control del tiempo de curado (mínimo 7 días).

- Observación de ausencia de fisuras o quemaduras superficiales.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie tratada con curado efectivo.

### 5. Forma de Pago

Por m² de concreto curado y aprobado conforme al método especificado y al precio unitario del presupuesto.

02.02.05	JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1"	M

### 1. Descripción

Comprende la confección e instalación de juntas de dilatación entre paños de concreto o entre vereda y otros elementos rígidos, usando mezcla asfáltica–arena (1:3) con tecnoport o lámina separadora.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza de bordes de junta.

- Preparación de mezcla de arena y asfalto (1:3).

- Colocación de la mezcla en la junta con espesor de 1”.

- Alisado y sellado superior con asfalto líquido RC–250.

- Colocación de tecnoport si se especifica.

### 3. Método de Control

- Verificación del espesor, alineación y continuidad de la junta.

- Control de limpieza y adherencia.

- Revisión visual del acabado.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de junta ejecutada y aprobada.

### 5. Forma de Pago

Por metro lineal de junta ejecutado y aceptado por la supervisión.

02.02.06	BRUÑADO DE CONCRETO	M

### 1. Descripción

Comprende el bruñado o ranurado superficial del concreto fresco de veredas o rampas, mediante herramientas metálicas o llana, con el fin de generar textura antideslizante y mejorar el acabado.

### 2. Método de Construcción

- Realizar el bruñado cuando el concreto haya iniciado el fraguado.

- Pasar la herramienta metálica o escoba en sentido uniforme.

- Evitar excesiva fricción que afecte el acabado.

- Mantener uniformidad en la textura superficial.

### 3. Método de Control

- Verificación visual del acabado bruñado.

- Control de uniformidad y dirección del rayado.

- Comprobación de que el concreto no presente fisuras ni desprendimientos.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de bruñado ejecutado en superficie de concreto.

### 5. Forma de Pago

Pago por m lineal de bruña ejecutado y aprobado por la supervisión conforme al precio unitario.

02.03	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE

02.03.01	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA	UND

### 1. Descripción

Consiste en la nivelación y ajuste de altura de las tapas o marcos de las cajas de agua potable existentes, con relación al nuevo nivel de vereda o pavimento terminado, garantizando su correcta operatividad y accesibilidad.
Incluye retiro de la tapa, limpieza, enrase con mortero de cemento-arena 1:3 y recolocación del marco y tapa en su posición final.

### 2. Método de Construcción

- Identificación y limpieza de la caja de agua existente.

- Retiro de tapa y marco.

- Raspado y retiro del material suelto del borde.

- Preparación del mortero 1:3 (cemento:arena).

- Colocación del marco a la nueva cota según el nivel del pavimento o vereda.

- Ajuste fino y acabado superficial.

- Recolocación de la tapa.

### 3. Método de Control

- Verificación de la cota final de nivel con respecto a la superficie del pavimento o vereda.

- Comprobación de la correcta alineación y firmeza del marco.

- Control visual de limpieza y operatividad de la tapa.

### 4. Método de Medición

Por unidad (UND) de caja de agua nivelada y terminada conforme a las especificaciones del proyecto.

### 5. Forma de Pago

Por unidad ejecutada y aprobada por la supervisión, según el precio unitario establecido en el presupuesto.

02.03.02	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE	UND

### 1. Descripción

Comprende la nivelación y ajuste de altura de las tapas o marcos de las cajas de desagüe existentes, adecuándolas al nivel final del pavimento o vereda, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y evitar filtraciones o desniveles.

### 2. Método de Construcción

- Identificación y limpieza de la caja de desagüe.

- Retiro de tapa y marco metálico.

- Limpieza del borde superior y eliminación de material suelto.

- Preparación del mortero de asiento (1:3 cemento-arena).

- Colocación y nivelación del marco a la cota del pavimento o vereda.

- Relleno y sellado lateral.

- Recolocación de la tapa.

### 3. Método de Control

- Verificación de la cota final mediante nivel óptico.

- Comprobación de hermeticidad y estabilidad del marco.

- Inspección de acabado superficial y alineación con el entorno.

### 4. Método de Medición

Por unidad (UND) de caja de desagüe nivelada correctamente y en servicio.

### 5. Forma de Pago

Por unidad ejecutada y aprobada por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

03	MARTILLOS DE CONCRETO

03.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA

03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	M3

### 1. Descripción

Comprende la ejecución del corte en terreno natural (suelo suelto o medianamente compacto), mediante maquinaria pesada, para alcanzar las cotas de diseño del nivel de subrasante en las zonas de pavimento.

### 2. Método de Construcción

- Replanteo y delimitación del área de corte.

- Retiro de material vegetal y elementos sueltos.

- Ejecución del corte con cargador frontal, retroexcavadora o motoniveladora.

- Nivelación y limpieza del área trabajada.

- Carguío y traslado del material excedente, si corresponde.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas y pendientes según planos.

- Control del tipo y consistencia del suelo.

- Supervisión de seguridad en la operación de maquinaria.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente cortado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aceptado conforme al precio unitario aprobado.

03.01.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2

### 1. Descripción

Incluye el perfilado, nivelación y compactación del terreno natural que servirá de base para el afirmado o concreto, asegurando uniformidad, estabilidad y capacidad portante adecuadas.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza de la superficie.

- Perfilado del terreno con maquinaria o manualmente, según el área.

- Humedecimiento controlado.

- Compactación con rodillo liso o plancha vibratoria.

- Verificación del nivel final con estación total o nivel óptico.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (≥ 95 % del Proctor estándar).

- Control topográfico de cotas y pendientes.

- Inspección visual del acabado superficial.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de terreno perfilado y compactado.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al metrado verificado en campo.

03.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	M3

### 1. Descripción

Comprende la colocación, extendido y compactación del material propio proveniente de los cortes realizados en la misma obra, para conformar la subrasante o nivel base del pavimento.

### 2. Método de Construcción

- Selección del material propio, libre de materia orgánica.

- Transporte y extendido por capas de 20 cm máximo.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo o plancha vibratoria.

- Nivelación y control final de cotas.

### 3. Método de Control

- Ensayos de densidad (mínimo 95 % Proctor estándar).

- Verificación de espesores y pendientes.

- Revisión topográfica de cotas.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente compactado y aprobado.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Incluye el transporte y disposición final del material excedente resultante de los cortes o excavaciones, mediante volquetes de 15 m³ de capacidad, hacia un botadero autorizado a 10 km de distancia promedio.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal.

- Transporte con volquetes hacia el botadero autorizado.

- Descarga y nivelación del material en el lugar de disposición.

- Registro de volúmenes transportados.

### 3. Método de Control

- Control volumétrico y número de viajes.

- Verificación del destino final del material.

- Inspección del estado operativo de los vehículos.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material transportado y dispuesto adecuadamente.

### 5. Forma de Pago

Por m³ verificado y aprobado por la supervisión conforme al precio unitario.

03.01.05	AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación, nivelación y compactación de una capa de afirmado con espesor final de 10 cm, que servirá como base o subbase del pavimento de concreto.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la subrasante.

- Colocación del material granular seleccionado.

- Extendido en capas uniformes con motoniveladora o manualmente.

- Humedecimiento uniforme hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo liso o vibratorio hasta lograr la densidad requerida.

- Perfilado y control de cotas finales.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (≥ 95 % Proctor modificado).

- Verificación de granulometría del material de afirmado.

- Control topográfico de nivel y espesor final.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de afirmado compactado con espesor de 10 cm.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al metrado verificado y al precio unitario del presupuesto.

03.02	OBRAS DE CONCRETO

03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la instalación, fijación y retiro del encofrado perimetral utilizado para moldear los bordes del pavimento de concreto, garantizando las dimensiones, alineamientos y acabados establecidos en los planos de diseño.

### 2. Método de Construcción

- Trazado y nivelación de las zonas de pavimento.

- Corte y armado de encofrado de madera o metálico, tratado con desmoldante.

- Fijación mediante estacas, clavos o pernos, verificando el nivel final.

- Revisión previa al vaciado.

- Desencofrado posterior al fraguado inicial (mínimo 24 h) con cuidado de no dañar los bordes.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas y alineamientos.

- Control del estado del encofrado antes del vaciado.

- Inspección posterior del retiro del encofrado.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente encofrada y desencofrada.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

03.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM	M2

### 1. Descripción

Consiste en la elaboración, vaciado, compactado y acabado del concreto simple f’c = 175 kg/cm², con espesor de 10 cm, para conformar el pavimento vehicular o peatonal. Incluye preparación, colocación, vibrado y nivelado del concreto.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la base (afirmado).

- Colocación de encofrados laterales.

- Preparación y transporte del concreto (mezcladora o planta).

- Vaciado continuo en paños, con vibrado mecánico.

- Nivelado y alisado con regla metálica y llana.

- Formación de juntas de construcción según planos.

### 3. Método de Control

- Control de revenimiento (slump) y temperatura del concreto.

- Ensayo de resistencia a compresión mediante probetas cilíndricas.

- Verificación del espesor, nivel y acabado.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de pavimento de concreto ejecutado con el espesor y resistencia especificada.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado, conforme a los ensayos y verificaciones de calidad realizados

03.02.03	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS	M3

### 1. Descripción

Comprende la colocación de concreto simple f’c = 175 kg/cm² para las uñas de confinamiento del pavimento de concreto, que sirven como elemento de anclaje y contención lateral para asegurar su estabilidad.

### 2. Método de Construcción

- Excavación del espacio destinado a la uña según plano.

- Colocación de encofrado si corresponde.

- Vaciado del concreto con compactación y vibrado adecuado.

- Curado del concreto y desencofrado.

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones y cotas según diseño.

- Control de resistencia del concreto mediante ensayos.

- Inspección de la continuidad de las uñas.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de concreto colocado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

03.02.04	CURADO DEL CONCRETO	M2

### 1. Descripción

Consiste en el curado del pavimento de concreto, mediante aplicación de agua, material húmedo o compuesto químico curador, para mantener la humedad y temperatura adecuadas durante el fraguado y asegurar la resistencia final del concreto.

### 2. Método de Construcción

- Aplicación inmediata después del fraguado inicial.

- Método con agua: cobertura con sacos húmedos o riego constante.

- Método químico: aplicación uniforme de curador líquido con bomba pulverizadora.

- Mantener el curado por un mínimo de 7 días continuos.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad en la aplicación del curado.

- Control de duración del proceso (≥ 7 días).

- Observación de la ausencia de fisuras o manchas superficiales.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie curada adecuadamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² curado y aprobado conforme a los procedimientos establecidos y al precio unitario.

03.02.05	BRUÑADO DE CONCRETO	M

### 1. Descripción

Comprende el bruñado o texturizado superficial del concreto del pavimento, realizado durante el fraguado final, para obtener una textura antideslizante uniforme y un acabado estético adecuado.

### 2. Método de Construcción

- Se realiza cuando el concreto ha comenzado a fraguar.

- Se pasa la herramienta metálica o escoba de cerdas finas en una sola dirección.

- Evitar el bruñado excesivo que cierre los poros del concreto.

- Limpieza final del polvo superficial.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad del bruñado.

- Control de dirección y textura del acabado.

- Inspección visual para detectar fisuras o defectos.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de bruña efectivamente ejecutado.

### 5. Forma de Pago

Por m lineal ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

04	BERMA DE CONNCRETO

04.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA

04.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	M3

### 1. Descripción

Comprende la ejecución del corte en terreno natural (suelo suelto o medianamente compacto), mediante maquinaria pesada, para alcanzar las cotas de diseño del nivel de subrasante en las zonas de pavimento.

### 2. Método de Construcción

- Replanteo y delimitación del área de corte.

- Retiro de material vegetal y elementos sueltos.

- Ejecución del corte con cargador frontal, retroexcavadora o motoniveladora.

- Nivelación y limpieza del área trabajada.

- Carguío y traslado del material excedente, si corresponde.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas y pendientes según planos.

- Control del tipo y consistencia del suelo.

- Supervisión de seguridad en la operación de maquinaria.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente cortado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aceptado conforme al precio unitario aprobado.

04.01.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2

### 1. Descripción

Incluye el perfilado, nivelación y compactación del terreno natural que servirá de base para el afirmado o concreto, asegurando uniformidad, estabilidad y capacidad portante adecuadas.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza de la superficie.

- Perfilado del terreno con maquinaria o manualmente, según el área.

- Humedecimiento controlado.

- Compactación con rodillo liso o plancha vibratoria.

- Verificación del nivel final con estación total o nivel óptico.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (≥ 95 % del Proctor estándar).

- Control topográfico de cotas y pendientes.

- Inspección visual del acabado superficial.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de terreno perfilado y compactado.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al metrado verificado en campo.

04.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	M3

### 1. Descripción

Comprende la colocación, extendido y compactación del material propio proveniente de los cortes realizados en la misma obra, para conformar la subrasante o nivel base del pavimento.

### 2. Método de Construcción

- Selección del material propio, libre de materia orgánica.

- Transporte y extendido por capas de 20 cm máximo.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo o plancha vibratoria.

- Nivelación y control final de cotas.

### 3. Método de Control

- Ensayos de densidad (mínimo 95 % Proctor estándar).

- Verificación de espesores y pendientes.

- Revisión topográfica de cotas.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente compactado y aprobado.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Incluye el transporte y disposición final del material excedente resultante de los cortes o excavaciones, mediante volquetes de 15 m³ de capacidad, hacia un botadero autorizado a 10 km de distancia promedio.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal.

- Transporte con volquetes hacia el botadero autorizado.

- Descarga y nivelación del material en el lugar de disposición.

- Registro de volúmenes transportados.

### 3. Método de Control

- Control volumétrico y número de viajes.

- Verificación del destino final del material.

- Inspección del estado operativo de los vehículos.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material transportado y dispuesto adecuadamente.

### 5. Forma de Pago

Por m³ verificado y aprobado por la supervisión conforme al precio unitario.

04.01.05	AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación, nivelación y compactación de una capa de afirmado con espesor final de 10 cm, que servirá como base o subbase del pavimento de concreto.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la subrasante.

- Colocación del material granular seleccionado.

- Extendido en capas uniformes con motoniveladora o manualmente.

- Humedecimiento uniforme hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo liso o vibratorio hasta lograr la densidad requerida.

- Perfilado y control de cotas finales.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (≥ 95 % Proctor modificado).

- Verificación de granulometría del material de afirmado.

- Control topográfico de nivel y espesor final.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de afirmado compactado con espesor de 10 cm.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al metrado verificado y al precio unitario del presupuesto.

04.02	OBRAS DE CONCRETO

04.02.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM	M2

### 1. Descripción

Consiste en la elaboración, vaciado, compactado y acabado del concreto simple f’c = 175 kg/cm², con espesor de 10 cm, para conformar el pavimento vehicular o peatonal. Incluye preparación, colocación, vibrado y nivelado del concreto.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la base (afirmado).

- Colocación de encofrados laterales.

- Preparación y transporte del concreto (mezcladora o planta).

- Vaciado continuo en paños, con vibrado mecánico.

- Nivelado y alisado con regla metálica y llana.

- Formación de juntas de construcción según planos.

### 3. Método de Control

- Control de revenimiento (slump) y temperatura del concreto.

- Ensayo de resistencia a compresión mediante probetas cilíndricas.

- Verificación del espesor, nivel y acabado.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de pavimento de concreto ejecutado con el espesor y resistencia especificada.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado, conforme a los ensayos y verificaciones de calidad realizados

04.02.02	CURADO DEL CONCRETO	M2

### 1. Descripción

Consiste en el curado del pavimento de concreto, mediante aplicación de agua, material húmedo o compuesto químico curador, para mantener la humedad y temperatura adecuadas durante el fraguado y asegurar la resistencia final del concreto.

### 2. Método de Construcción

- Aplicación inmediata después del fraguado inicial.

- Método con agua: cobertura con sacos húmedos o riego constante.

- Método químico: aplicación uniforme de curador líquido con bomba pulverizadora.

- Mantener el curado por un mínimo de 7 días continuos.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad en la aplicación del curado.

- Control de duración del proceso (≥ 7 días).

- Observación de la ausencia de fisuras o manchas superficiales.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie curada adecuadamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² curado y aprobado conforme a los procedimientos establecidos y al precio unitario.

04.02.03	BRUÑADO DE CONCRETO	M

### 1. Descripción

Comprende el bruñado o texturizado superficial del concreto de la superficie, realizado durante el fraguado final, para obtener una textura antideslizante uniforme y un acabado estético adecuado.

### 2. Método de Construcción

- Se realiza cuando el concreto ha comenzado a fraguar.

- Se pasa la herramienta metálica o escoba de cerdas finas en una sola dirección.

- Evitar el bruñado excesivo que cierre los poros del concreto.

- Limpieza final del polvo superficial.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad del bruñado.

- Control de dirección y textura del acabado.

- Inspección visual para detectar fisuras o defectos.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de bruña efectivamente ejecutado.

### 5. Forma de Pago

Por m lineal ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

05	SARDINELES

05.01	SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M

05.01.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.01.01.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3

### 1. Descripción

Consiste en la ejecución manual del corte o excavación del terreno natural, para la habilitación de la base donde se colocarán los sardineles, cunetas u otros elementos de concreto. El trabajo se realiza con herramientas menores (pico, pala, barretas) en zonas donde no es posible el uso de maquinaria.

### 2. Método de Construcción

- Replanteo del eje y cotas de diseño según planos.

- Retiro de material superficial y vegetación.

- Corte del terreno hasta alcanzar la profundidad y nivel requerido.

- Limpieza y nivelación del fondo de excavación.

- Acarreo del material excedente hacia el punto de acopio o carguío para disposición final.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas de excavación mediante nivel óptico o regla.

- Comprobación de uniformidad en la profundidad y ancho del corte.

- Inspección de limpieza del fondo y estabilidad de taludes.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de terreno efectivamente cortado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aceptado conforme al metrado verificado y al precio unitario del presupuesto.

05.01.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3

### 1. Descripción

Comprende el relleno y compactación de las excavaciones o zonas bajas utilizando material propio proveniente de los cortes del proyecto, previamente seleccionado y libre de materia orgánica, para alcanzar las cotas de diseño.

### 2. Método de Construcción

- Selección y acopio del material propio adecuado.

- Transporte al área de relleno.

- Extendido en capas uniformes no mayores de 20 cm.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con plancha vibratoria o pisón mecánico.

- Nivelación final de la superficie compactada.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (mínimo 95 % del Proctor estándar).

- Control de contenido de humedad y espesor de capas.

- Verificación de cotas mediante control topográfico.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material rellenado y compactado conforme a especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado, según los controles de calidad y precio unitario del presupuesto.

05.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Consiste en la carga, transporte y disposición final del material excedente proveniente de cortes, excavaciones o demoliciones, mediante volquetes de 15 m³, hacia un botadero autorizado ubicado a una distancia promedio de 10 km.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal o manualmente.

- Transporte del material con volquete de 15 m³ hasta el botadero autorizado.

- Descarga y nivelación del material en el sitio designado.

- Registro de los viajes realizados y control de volúmenes.

### 3. Método de Control

- Control del número de viajes y cubicación transportada.

- Verificación del destino final autorizado.

- Inspección de condiciones de transporte y limpieza del área.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente transportado y dispuesto.

### 5. Forma de Pago

Por m³ verificado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

05.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

### 05.02.01	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60	KG

### 1. DESCRIPCIÓN

Consiste en el suministro, corte, doblado, habilitado y colocación del acero corrugado grado 60 (fy = 4200 kg/cm²) en los elementos de concreto armado del sardinel  conforme a los planos estructurales y de detalle.

### 2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Recepción del acero y verificación de certificados de calidad.

- Corte y doblado de las barras según planos y especificaciones.

- Colocación y amarre con alambre negro N°16 o N°18.

- Separadores plásticos para garantizar recubrimiento mínimo de 2.5 cm.

### 3. MÉTODO DE CONTROL

- Verificación de diámetro, longitud, doblado y recubrimiento.

- Control visual de limpieza (sin óxido o grasa).

- Inspección de ubicación de acero antes del vaciado.

### 4. MÉTODO DE MEDICIÓN

- En kilogramos (kg) de acero efectivamente colocado, medido en obra con báscula o pesaje de orden de suministro.

### 5. FORMA DE PAGO

- Por kg de acero colocado, incluyendo suministro, habilitado, colocación, alambre, herramientas, control y supervisión.

05.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la construcción, colocación y retiro del encofrado para la ejecución de sardineles de concreto, permitiendo obtener las dimensiones, alineamientos y acabados establecidos en los planos del proyecto.

### 2. Método de Construcción

- Trazado del eje y cotas del sardinel según diseño.

- Corte, armado y montaje del encofrado (madera o metálico), tratado con desmoldante para facilitar su retiro.

- Asegurado lateral mediante estacas o pernos para mantener la forma durante el vaciado.

- Revisión del alineamiento y nivel.

- Desencofrado una vez que el concreto haya alcanzado resistencia inicial (mínimo 24 h).

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones, verticalidad y alineamiento.

- Inspección del estado del encofrado antes del vaciado.

- Control de retiro sin dañar bordes ni superficies.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie encofrada y desencofrada correctamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

05.01.02.03	CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60	M

### 1. Descripción

Comprende la elaboración, vaciado, compactación y acabado del concreto simple f’c = 210 kg/cm², preparado manualmente, para la conformación de sardineles perimetrales o separadores de áreas de tránsito vehicular y peatonal.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la base o zanja.

- Preparación manual del concreto (cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua) en proporciones dosificadas para lograr f’c = 210 kg/cm².

- Vaciado continuo del concreto dentro del encofrado.

- Compactación manual con varilla o pisón.

- Nivelado y acabado con llana metálica o madera.

- Formación de juntas cada 2.00 m, según planos.

### 3. Método de Control

- Verificación visual de homogeneidad y trabajabilidad del concreto.

- Control de dimensiones y cotas del sardinel.

- Revisión del acabado superficial y juntas.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de sardinel de concreto ejecutado conforme a las especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por metro lineal ejecutado y aprobado por la supervisión, según el precio unitario del presupuesto.

05.01.02.04	CURADO DEL CONCRETO	M2

### 1. Descripción

Consiste en el curado del concreto de los sardineles, mediante aplicación de agua o agente químico, con el fin de conservar la humedad necesaria para un fraguado y desarrollo de resistencia adecuados.

### 2. Método de Construcción

- Aplicación del método de curado inmediatamente después del fraguado inicial.

- Curado con agua: cobertura con sacos húmedos, riego periódico o láminas plásticas.

- Curado químico: aplicación de agente sellador con brocha o pulverizador.

- Duración mínima del curado: 7 días continuos.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad y frecuencia del curado.

- Control del tiempo de aplicación.

- Observación de fisuras o decoloraciones.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie curada correctamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² curado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

### 05.01.02.05	JUNTA DE DILATACION	M

### 1. DESCRIPCIÓN

Consiste en la formación de juntas de dilatación en el sardinel, destinadas a absorber los cambios volumétricos por temperatura o contracción, garantizando la durabilidad del elemento.

### 2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Colocación de moldes de junta cada 3 a 4 m lineales, según diseño.

- Relleno posterior con mezcla de arena-asfalto 1:3 o sellante elástico.

### 3. MÉTODO DE CONTROL

- Verificación de ubicación y separación entre juntas.

- Control visual del relleno, acabado y continuidad.

### 4. MÉTODO DE MEDICIÓN

- En metros lineales (m) de junta ejecutada conforme a planos.

### 5. FORMA DE PAGO

- Por metro lineal, incluyendo materiales, ejecución y sellado completo.

### 05.01.02.06	PINTURA EN SARDINEL	M2

### 1. DESCRIPCIÓN

Comprende la aplicación de pintura sobre la superficie visible del sardinel, generalmente de color blanco o amarillo, utilizando pintura de tráfico base solvente o acrílica, conforme a especificaciones municipales.

### 2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

- Limpieza y secado de la superficie.

- Aplicación de una mano de sellador y dos manos de pintura.

- Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.

### 3. MÉTODO DE CONTROL

- Verificación del color, uniformidad y espesor.

- Ensayo de adherencia superficial.

### 4. MÉTODO DE MEDICIÓN

- En m² de superficie efectivamente pintada.

### 5. FORMA DE PAGO

- Por m², incluyendo suministro de pintura, equipo, mano de obra y limpieza final.

05.02	SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M

05.02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.02.01.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3

### 1. Descripción

Consiste en la ejecución manual del corte o excavación del terreno natural, para la habilitación de la base donde se colocarán los sardineles, cunetas u otros elementos de concreto. El trabajo se realiza con herramientas menores (pico, pala, barretas) en zonas donde no es posible el uso de maquinaria.

### 2. Método de Construcción

- Replanteo del eje y cotas de diseño según planos.

- Retiro de material superficial y vegetación.

- Corte del terreno hasta alcanzar la profundidad y nivel requerido.

- Limpieza y nivelación del fondo de excavación.

- Acarreo del material excedente hacia el punto de acopio o carguío para disposición final.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas de excavación mediante nivel óptico o regla.

- Comprobación de uniformidad en la profundidad y ancho del corte.

- Inspección de limpieza del fondo y estabilidad de taludes.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de terreno efectivamente cortado y aprobado por la supervisión.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aceptado conforme al metrado verificado y al precio unitario del presupuesto.

05.02.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3

### 1. Descripción

Comprende el relleno y compactación de las excavaciones o zonas bajas utilizando material propio proveniente de los cortes del proyecto, previamente seleccionado y libre de materia orgánica, para alcanzar las cotas de diseño.

### 2. Método de Construcción

- Selección y acopio del material propio adecuado.

- Transporte al área de relleno.

- Extendido en capas uniformes no mayores de 20 cm.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con plancha vibratoria o pisón mecánico.

- Nivelación final de la superficie compactada.

### 3. Método de Control

- Ensayo de densidad in situ (mínimo 95 % del Proctor estándar).

- Control de contenido de humedad y espesor de capas.

- Verificación de cotas mediante control topográfico.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material rellenado y compactado conforme a especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado, según los controles de calidad y precio unitario del presupuesto.

05.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

### 1. Descripción

Consiste en la carga, transporte y disposición final del material excedente proveniente de cortes, excavaciones o demoliciones, mediante volquetes de 15 m³, hacia un botadero autorizado ubicado a una distancia promedio de 10 km.

### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal o manualmente.

- Transporte del material con volquete de 15 m³ hasta el botadero autorizado.

- Descarga y nivelación del material en el sitio designado.

- Registro de los viajes realizados y control de volúmenes.

### 3. Método de Control

- Control del número de viajes y cubicación transportada.

- Verificación del destino final autorizado.

- Inspección de condiciones de transporte y limpieza del área.

### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente transportado y dispuesto.

### 5. Forma de Pago

Por m³ verificado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

05.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la construcción, colocación y retiro del encofrado para la ejecución de sardineles de concreto, permitiendo obtener las dimensiones, alineamientos y acabados establecidos en los planos del proyecto.

### 2. Método de Construcción

- Trazado del eje y cotas del sardinel según diseño.

- Corte, armado y montaje del encofrado (madera o metálico), tratado con desmoldante para facilitar su retiro.

- Asegurado lateral mediante estacas o pernos para mantener la forma durante el vaciado.

- Revisión del alineamiento y nivel.

- Desencofrado una vez que el concreto haya alcanzado resistencia inicial (mínimo 24 h).

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones, verticalidad y alineamiento.

- Inspección del estado del encofrado antes del vaciado.

- Control de retiro sin dañar bordes ni superficies.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie encofrada y desencofrada correctamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

05.02.02.02	CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO	M

### 1. Descripción

Comprende la elaboración, vaciado, compactación y acabado del concreto simple f’c = 175 kg/cm², preparado manualmente, para la conformación de sardineles perimetrales o separadores de áreas de tránsito vehicular y peatonal.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la base o zanja.

- Preparación manual del concreto (cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua) en proporciones dosificadas para lograr f’c = 175 kg/cm².

- Vaciado continuo del concreto dentro del encofrado.

- Compactación manual con varilla o pisón.

- Nivelado y acabado con llana metálica o madera.

- Formación de juntas cada 2.00 m, según planos.

### 3. Método de Control

- Verificación visual de homogeneidad y trabajabilidad del concreto.

- Control de dimensiones y cotas del sardinel.

- Revisión del acabado superficial y juntas.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de sardinel de concreto ejecutado conforme a las especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por metro lineal ejecutado y aprobado por la supervisión, según el precio unitario del presupuesto.

05.02.02.03	CURADO DEL CONCRETO	M2

### 1. Descripción

Consiste en el curado del concreto de los sardineles, mediante aplicación de agua o agente químico, con el fin de conservar la humedad necesaria para un fraguado y desarrollo de resistencia adecuados.

### 2. Método de Construcción

- Aplicación del método de curado inmediatamente después del fraguado inicial.

- Curado con agua: cobertura con sacos húmedos, riego periódico o láminas plásticas.

- Curado químico: aplicación de agente sellador con brocha o pulverizador.

- Duración mínima del curado: 7 días continuos.

### 3. Método de Control

- Verificación de uniformidad y frecuencia del curado.

- Control del tiempo de aplicación.

- Observación de fisuras o decoloraciones.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie curada correctamente.

### 5. Forma de Pago

Por m² curado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

06	PAVIMENTO FLEXIBLE

06.01	TRABAJOS PRELIMINARES

06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN DURANTE LA EJECUCION	M2

### 1. Descripción

Comprende el trazo, nivelación, replanteo y control geométrico de los ejes, niveles y alineamientos de la obra durante el proceso constructivo, a fin de garantizar la correcta ubicación y cotas de los elementos estructurales y de pavimentación.

### 2. Método de Construcción

- Revisión y comprobación de coordenadas topográficas y niveles de referencia.

- Colocación de estacas, hilos y marcas visibles para control de ejecución.

- Replanteo constante durante el avance de los trabajos (veredas, pistas, sardineles).

- Ajuste de niveles conforme a las tolerancias del diseño.

### 3. Método de Control

- Verificación de cotas y pendientes mediante estación total o nivel óptico.

- Comprobación del alineamiento respecto a planos y ejes de control.

- Registro de modificaciones o correcciones ejecutadas.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de área efectivamente trazada, nivelada y replanteada durante la ejecución de la obra.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	M3

### 06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA – m³

#### 1. Descripción

Comprende el corte y rebaje del terreno natural mediante maquinaria pesada (retroexcavadora, motoniveladora o cargador frontal), hasta alcanzar el nivel de subrasante proyectado, en zonas de mantenimiento o rehabilitación vial.

#### 2. Método de Construcción

- Limpieza y desbroce del área de trabajo.

- Ejecución del corte con maquinaria adecuada.

- Nivelación y afinado de la superficie.

- Retiro y carguío del material excedente.

#### 3. Método de Control

- Verificación topográfica de cotas y pendientes.

- Control del espesor y uniformidad del corte.

- Inspección visual de limpieza y estabilidad.

#### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente cortado.

#### 5. Forma de Pago

Por m³ ejecutado y aprobado conforme al metrado verificado y al precio unitario.

06.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM	M3

#### 1. Descripción

Incluye la carga, transporte y disposición final del material excedente proveniente de cortes o excavaciones, mediante el uso de volquetes o camiones con capacidad adecuada, hacia un botadero autorizado ubicado a una distancia promedio de 20 km.

#### 2. Método de Construcción

- Carguío del material con cargador frontal o retroexcavadora.

- Transporte con volquetes por rutas aprobadas.

- Descarga y nivelación del material en el botadero autorizado.

- Control de viajes y volúmenes transportados.

#### 3. Método de Control

- Registro de cubicaciones y número de viajes.

- Verificación del destino final autorizado.

- Control del estado operativo de los equipos de transporte.

#### 4. Método de Medición

Por metro cúbico (m³) de material efectivamente transportado y dispuesto.

#### 5. Forma de Pago

Por m³ verificado y aprobado por la supervisión, según el precio unitario del presupuesto.

06.03	PAVIMENTACION

06.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la preparación, nivelación y compactación de la subrasante del terreno natural, utilizando maquinaria pesada, con el fin de obtener una superficie estable y uniforme que sirva de apoyo para la subbase y base del pavimento asfáltico.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y retiro de material suelto o vegetal.

- Corte y perfilado del terreno con motoniveladora.

- Humedecimiento controlado con camión cisterna.

- Compactación con rodillo liso o vibratorio hasta lograr la densidad especificada.

- Verificación de cotas y pendientes de diseño.

### 3. Método de Control

- Control topográfico de cotas y pendientes.

- Ensayo de densidad “in situ” (≥ 95 % del Proctor estándar).

- Inspección visual de uniformidad y limpieza de la superficie.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie conformada y compactada según especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

06.03.02	SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación, extendido, nivelado y compactado de material granular seleccionado (subbase), con espesor compactado de 0.10 m, ejecutado con maquinaria pesada sobre la subrasante conformada.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza de la subrasante.

- Colocación del material granular seleccionado (arena, grava o afirmado).

- Extendido con motoniveladora en capas uniformes.

- Humedecimiento hasta alcanzar la humedad óptima.

- Compactación con rodillo vibratorio hasta lograr densidad especificada.

- Perfilado final conforme a planos.

### 3. Método de Control

- Ensayos de granulometría, límites de plasticidad y CBR.

- Ensayo de densidad “in situ” (≥ 95 % del Proctor modificado).

- Verificación de espesor y cotas finales.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de subbase ejecutada con espesor de 0.10 m.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

06.03.03	BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO	M2

### 1. Descripción

Incluye la colocación y compactación de material granular (base estabilizada) con espesor final de 0.20 m, conformando la capa estructural superior que servirá de soporte a la carpeta asfáltica.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y humedecimiento de la subbase.

- Colocación del material granular aprobado.

- Extendido y nivelación con motoniveladora.

- Humedecimiento y compactación con rodillo vibratorio.

- Verificación de cotas y pendientes de diseño.

### 3. Método de Control

- Ensayos de granulometría, CBR y densidad “in situ” (≥ 98 % del Proctor modificado).

- Control del espesor de la capa compactada.

- Revisión de nivel y pendientes.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de base granular ejecutada y compactada con espesor de 0.20 m.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al precio unitario y especificaciones técnicas.

06.03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	M2

### 1. Descripción

Consiste en la aplicación de una capa de imprimación asfáltica sobre la superficie de la base granular, con el propósito de impermeabilizarla y mejorar la adherencia con la carpeta asfáltica.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y barrido de la superficie de la base.

- Calentamiento del asfalto líquido (MC-30 o MC-70).

- Aplicación con distribuidor mecánico o manualmente, a razón de 0.8–1.2 l/m².

- Espera del tiempo de curado (mínimo 24 horas).

### 3. Método de Control

- Verificación de temperatura y cantidad aplicada.

- Control visual de uniformidad de la película asfáltica.

- Revisión del tiempo de curado antes de colocar la carpeta asfáltica.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente imprimada.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado conforme al precio unitario del presupuesto.

06.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO	M2

### 1. Descripción

Comprende la colocación, extendido y compactado de una carpeta asfáltica en caliente, con espesor compactado de 2 pulgadas (≈ 5 cm), elaborada en planta y colocada con equipo especializado.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y preparación de la superficie imprimada.

- Transporte de mezcla asfáltica caliente desde planta hasta la obra.

- Extendido con finisher o manualmente en capas de espesor uniforme.

- Compactación inicial, intermedia y final con rodillo metálico y neumático.

- Control de temperatura y acabado superficial.

### 3. Método de Control

- Control de temperatura de mezcla y compactación (mín. 135 °C).

- Ensayos de densidad, estabilidad Marshall y espesor.

- Verificación de textura y adherencia superficial.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de carpeta asfáltica colocada y compactada con espesor final de 2”.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado, conforme a los ensayos de control y al precio unitario del presupuesto.

06.04	SEÑALIZACION

06.04.01	PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M	M

### 1. Descripción

Comprende la aplicación de pintura termoplástica o de tráfico tipo continua, de 0.15 m de ancho, para la señalización horizontal en pistas, delimitación de carriles, bermas o ejes de calzada, conforme a las normas del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (MTC).

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y barrido de la superficie del pavimento.

- Trazado de líneas con equipo de demarcación o mediante plantillas y cordel.

- Aplicación de pintura reflectiva de tráfico color blanco o amarillo, según diseño.

- Colocación opcional de microesferas de vidrio para retroreflectancia.

- Secado y control del espesor (mín. 0.6 mm).

### 3. Método de Control

- Verificación del ancho (0.15 m) y uniformidad de la línea.

- Control del color, adherencia y reflectancia nocturna.

- Revisión de continuidad y rectitud del trazo.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de pintura aplicada correctamente según diseño.

### 5. Forma de Pago

Por m lineal ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

06.04.02	PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M	M

### 1. Descripción

Comprende la aplicación de pintura reflectiva discontinua de 0.15 m de ancho, utilizada para delimitar carriles o zonas de sobrepaso, según los patrones de diseño del MTC.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza y barrido de la superficie.

- Trazado del patrón discontínuo (generalmente 3 m pintado y 9 m sin pintar, o según plano).

- Aplicación de pintura reflectiva para tráfico color blanco o amarillo.

- Espolvoreo con microesferas de vidrio para visibilidad nocturna.

- Secado y revisión final.

### 3. Método de Control

- Verificación de la longitud y separación de los tramos pintados.

- Control del espesor, color y reflectancia.

- Inspección visual de uniformidad y alineación.

### 4. Método de Medición

Por metro lineal (m) de pintura discontinua aplicada correctamente.

### 5. Forma de Pago

Por m lineal ejecutado y aprobado, conforme al precio unitario del presupuesto.

06.04.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2

### 1. Descripción

Consiste en la pintura de símbolos, textos, pasos peatonales, flechas de dirección y áreas especiales sobre el pavimento, utilizando pintura reflectiva de tráfico, de acuerdo con los planos y normas del MTC.

### 2. Método de Construcción

- Limpieza completa de la superficie.

- Marcado y delimitación con plantillas o cinta adhesiva.

- Aplicación de pintura reflectiva en frío o termoplástica con rodillo, brocha o pistola.

- Incorporación de microesferas de vidrio en la capa superior.

- Secado y revisión de uniformidad.

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones, forma y ubicación conforme a planos.

- Control del color, adherencia y reflectancia.

- Inspección visual del acabado y espesor.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de señalización horizontal ejecutada y aprobada.

### 5. Forma de Pago

Por m² efectivamente ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

06.05	NIVELACION DE BUZONES

06.05.01	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	UND

### 1. Descripción

Comprende la nivelación y ajuste de la tapa o techo de los buzones de redes de agua o desagüe existentes, adecuándolos al nivel final de la rasante del pavimento o vereda, para asegurar su correcta funcionalidad, accesibilidad y durabilidad.
El trabajo incluye el retiro de la tapa y marco, limpieza del borde, reconstrucción con concreto o mortero de nivelación, y recolocación de los elementos metálicos en la cota de diseño.

### 2. Método de Construcción

- Identificación y señalización del buzón existente.

- Retiro cuidadoso de la tapa y marco metálico.

- Limpieza y retiro de material suelto del borde superior del buzón.

- Preparación del mortero (cemento : arena = 1 : 3) o concreto simple para el asiento.

- Nivelación del marco a la cota de rasante del pavimento o vereda.

- Relleno lateral y alisado del perímetro.

- Recolocación de la tapa y verificación de operatividad.

### 3. Método de Control

- Comprobación topográfica de la cota final del marco respecto a la rasante terminada.

- Verificación de la firmeza del asiento y de la correcta colocación del marco y tapa.

- Control visual del acabado y limpieza del entorno.

### 4. Método de Medición

Por unidad (UND) de buzón nivelado y ajustado al nivel de rasante según planos y especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por unidad ejecutada y aprobada por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto y a la conformidad del servicio prestado.

07	PAISAJISMO

07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	M3

#### 1. Descripción:

Esta partida comprende la ejecución del corte y retiro del material natural del terreno existente de forma manual, con el objeto de alcanzar las niveles y cotas de diseño establecidos en los planos del proyecto.
El trabajo se realizará con herramientas manuales (picos, lampas, barretas, carretillas, etc.) en zonas donde no sea posible o conveniente el uso de maquinaria pesada, o cuando el volumen a excavar sea reducido o de difícil acceso.
El material producto del corte se trasladará a los lugares indicados por la Supervisión, pudiendo ser reutilizado o eliminado según corresponda.

#### 2. Método de Ejecución:

- a. Replanteo: Se marcarán en el terreno los límites del área de corte y las cotas de diseño con ayuda de nivel topográfico.

- b. Excavación: El corte se realizará manualmente, retirando el material por capas sucesivas y evitando dañar las zonas adyacentes.

- c. Clasificación del material: Se diferenciará el material aprovechable (para relleno o nivelación) del material excedente.

- d. Transporte: El material producto del corte se cargará en carretillas o volquetes, según el acceso, y se trasladará a los lugares designados.

- e. Limpieza final: Se dejarán las superficies uniformes, limpias y con el nivel requerido para continuar las siguientes actividades constructivas.

#### 3. Método de Control:

- a. Verificación topográfica: Control de cotas y niveles mediante equipo topográfico o regla y nivel de ingeniero.

- b. Control de volúmenes: Comprobación del volumen excavado mediante cubicación entre secciones iniciales y finales.

- c. Control visual: Se revisará que la superficie excavada esté uniforme, sin sobreexcavaciones ni material suelto.

#### 4. Método de Medición:

La medición se efectuará en metros cúbicos (m³), determinados por las secciones transversales antes y después del corte, considerando únicamente el volumen realmente excavado conforme a los planos y especificaciones.
No se reconocerán volúmenes fuera de los límites autorizados ni sobreexcavaciones.

#### 5. Forma de Pago:

El pago se realizará por metro cúbico (m³) de corte de terreno efectivamente ejecutado y aprobado por la Supervisión.
El precio unitario incluirá:

- Mano de obra, herramientas, y equipo menor.

- Replanteo, excavación, carga, transporte y disposición del material.

- Limpieza y nivelación final del área.

- Todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la partida.

07.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	M3

#### 1. Descripción:

Esta partida comprende el transporte y eliminación del material excedente producto de las excavaciones o cortes, utilizando volquetes con capacidad de 15 m³, hacia el botadero autorizado ubicado a una distancia promedio de 10 km desde el punto de carga.
El material a eliminar corresponde a aquel que no sea reutilizable dentro de la obra y que haya sido aprobado por la Supervisión para su disposición final.
El trabajo incluye la carga, transporte, descarga y nivelación final del botadero, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes y las normas de seguridad.

#### 2. Método de Ejecución:

- a. Carga del material: El material excedente será cargado en volquetes de 15 m³, manual o mecánicamente, cuidando de no exceder la capacidad máxima permitida por el vehículo.

- b. Transporte: El traslado se efectuará por la ruta aprobada por la Supervisión, cumpliendo con las normas de tránsito y seguridad vial.

- c. Descarga: La descarga se realizará únicamente en botaderos autorizados por la municipalidad o entidad competente, evitando la contaminación del entorno.

- d. Limpieza: Una vez descargado el material, se nivelará el terreno del botadero y se realizará la limpieza del área de trabajo y de la vía empleada, en caso de ser necesario.

- e. Control ambiental: Se procurará minimizar la generación de polvo, ruido o derrames durante el transporte.

#### 3. Método de Control:

- a. Control volumétrico:

  - Registro diario del número de viajes efectuados y la capacidad del volquete.

  - Validación mediante guías de transporte o tickets de botadero aprobados por la Supervisión.

- b. Control de distancia:

  - Verificación de la distancia de transporte (10 km promedio) según la ubicación del botadero autorizado.

- c. Control visual:

  - Inspección del adecuado carguío, transporte y disposición final del material.

- d. Control ambiental:

  - Verificación del cumplimiento de medidas de mitigación (riego, cubrimiento de volquetes, limpieza).

#### 4. Método de Medición:

La medición se efectuará en metros cúbicos (m³) de material excedente efectivamente transportado y eliminado, determinados a partir de los volúmenes excavados aprobados por la Supervisión y los registros de transporte (número de viajes y capacidad del volquete).
Solo se reconocerá el volumen realmente llevado al botadero autorizado, conforme a las guías de control.

#### 5. Forma de Pago:

El pago se realizará por metro cúbico (m³) de material excedente eliminado y aprobado por la Supervisión.
El precio unitario incluirá:

- Carga, transporte y descarga del material.

- Combustible, mantenimiento y operador del volquete.

- Personal, herramientas, equipos y señalización.

- Gastos por uso del botadero autorizado.

- Cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y de tránsito.

07.02	JARDINERIA

07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA	M2

#### 1. Descripción:

Esta partida comprende el suministro, transporte, extendido y nivelado de tierra de chacra, libre de basura, piedras, raíces o material orgánico en descomposición, destinada a conformar la capa vegetal superficial para el sembrado de áreas verdes, jardines o zonas de tratamiento paisajístico.
El material será de calidad agrícola adecuada, proveniente de fuentes aprobadas por la Supervisión, y deberá cumplir con las características de textura, fertilidad y permeabilidad necesarias para el desarrollo vegetal.

#### 2. Método de Ejecución:

- a. Preparación del terreno:
Se limpiará y nivelará el terreno, retirando materiales extraños, malezas, escombros o piedras antes de la colocación.

- b. Transporte:
La tierra de chacra será transportada desde el punto de acopio o extracción hasta el lugar de aplicación, utilizando volquetes u otro medio adecuado, evitando su contaminación o pérdida de humedad.

- c. Colocación y extendido:
Se extenderá la tierra de chacra en capas uniformes de espesor indicado en planos (usualmente 10 a 15 cm), procurando una superficie regular y bien nivelada.

- d. Compactación ligera:
Se realizará un apisonado suave o riego de asentamiento para lograr la adherencia y uniformidad de la capa, evitando compactaciones excesivas que afecten la aireación del suelo.

- e. Acabado final:
Se verificará la uniformidad del terreno, dejándolo listo para la siembra o tratamiento paisajístico que se indique en planos o especificaciones.

#### 3. Método de Control:

- a. Control de calidad del material:

  - Verificación de color, textura y ausencia de impurezas.

  - Comprobación del contenido de materia orgánica mediante inspección visual o ensayo básico de laboratorio si se requiere.

- b. Control de espesor:

  - Medición del espesor de la capa colocada en distintos puntos mediante reglas o estacas de control.

- c. Control visual:

  - Supervisión del extendido, nivelación y compactación ligera, asegurando la uniformidad del acabado.

#### 4. Método de Medición:

La medición se efectuará en metros cuadrados (m²) de superficie efectivamente cubierta con tierra de chacra colocada y nivelada, según el espesor indicado en planos.
No se considerarán desperdicios, material sobrante o zonas no aprobadas por la Supervisión.

#### 5. Forma de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tierra de chacra suministrada, transportada, extendida y nivelada correctamente, conforme a las especificaciones técnicas y previa aprobación de la Supervisión.
El precio unitario incluirá:

- Suministro del material.

- Carga, transporte y descarga.

- Mano de obra, herramientas y equipos menores.

- Nivelación, extendido y riego de asentamiento.

- Limpieza final del área y todos los costos necesarios para la correcta ejecución del trabajo.

07.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO	M2

#### 1. Descripción:

Esta partida comprende el suministro, transporte e instalación de grass americano natural en tepes o champas, sobre una base previamente nivelada y preparada con tierra de chacra.
El grass americano deberá ser de primera calidad, libre de malezas, enfermedades o plagas, y con raíces bien desarrolladas que garanticen su prendimiento.
El trabajo incluye la colocación, compactación ligera, riego inicial y mantenimiento temporal hasta el prendimiento del césped, conforme a las especificaciones técnicas y las normas ambientales vigentes.

#### 2. Método de Ejecución:

- a. Preparación del terreno:
El área de colocación deberá estar nivelada, libre de piedras, escombros y malezas, con una capa uniforme de tierra de chacra de espesor adecuado (10 a 15 cm).
Se humedecerá ligeramente el terreno antes de colocar el grass.

- b. Suministro del grass:
El grass americano será adquirido en rollos o champas de dimensiones regulares, fresco y húmedo, proveniente de un vivero autorizado y con certificación fitosanitaria si aplica.

- c. Colocación:
Las champas se colocarán una junto a otra sin dejar espacios, alternando las juntas (tipo “ladrillo”) para mejorar la uniformidad.
Se presionará suavemente con los pies o rodillo manual para asegurar el contacto del césped con el sustrato.

- d. Riego y compactación:
Inmediatamente después de la instalación se realizará un riego abundante para asegurar la humedad necesaria para el prendimiento.

- e. Mantenimiento inicial:
Durante los primeros días, se efectuarán riegos frecuentes y control de malezas, evitando el tránsito sobre el área instalada hasta su prendimiento total (7 a 15 días).

#### 3. Método de Control:

- a. Control del material:

  - Verificación del tipo de grass (americano).

  - Comprobación del estado fitosanitario (sin plagas, hongos ni malezas).

  - Uniformidad del color y densidad del césped.

- b. Control de instalación:

  - Revisión del espesor de la capa de tierra de chacra.

  - Alineación y correcta unión entre champas.

  - Verificación del riego y humedad adecuada.

- c. Control visual:

  - Evaluación del prendimiento y color uniforme del grass luego de la instalación.

#### 4. Método de Medición:

La medición se efectuará en metros cuadrados (m²) de grass americano suministrado, instalado y aprobado por la Supervisión.
Se medirá el área efectivamente cubierta y aceptada, sin considerar desperdicios ni material deteriorado.

#### 5. Forma de Pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de grass americano correctamente suministrado, colocado, compactado y regado, conforme a las especificaciones y aprobación de la Supervisión.
El precio unitario incluirá:

- Suministro del grass americano.

- Transporte, descarga y colocación.

- Mano de obra, herramientas y equipos menores.

- Compactación ligera, riego inicial y mantenimiento temporal.

- Limpieza final y cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad.

08	ACARREO DE MATERIALES

08.01	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADOS	M3

### 1. Descripción

Comprende el carguío manual de materiales procedentes de excavaciones y/o rellenos hasta un punto de acopio cercado para su eliminación.

### 3. Método de Control

- Comprobación de personal para carguío manual en sacos y/o carretillas.

### 4. Método de Medición

Por metro cubico (M3) de material acarreado según planos y especificaciones.

### 5. Forma de Pago

Por unidad ejecutada y aprobada por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto y a la conformidad del servicio prestado.

09	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

09.01	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA	GLB

### 1. Descripción

Consiste en la elaboración, implementación, monitoreo y control del Plan de Mitigación Ambiental (PMA), el cual tiene por objetivo prevenir, minimizar y corregir los impactos ambientales negativos generados durante la ejecución de la obra.
El plan se desarrolla en cumplimiento de la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente, el D.S. N° 019-2009-MINAM (Reglamento de Gestión Ambiental) y la Guía para la Gestión Ambiental en Obras Públicas.

### 2. Método de Construcción

- Elaboración del Plan de Mitigación Ambiental antes del inicio de obra.

- Implementación de medidas de control de polvo, ruido, vibraciones y efluentes.

- Instalación de señalización ambiental y control de emisiones.

- Supervisión ambiental durante el proceso constructivo.

- Reportes y registro de cumplimiento ambiental mensual.

### 3. Método de Control

- Verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA.

- Evaluación de evidencias fotográficas, checklists y reportes ambientales.

- Control de acciones correctivas ante observaciones.

### 4. Método de Medición

Por globo (GLB), considerando la ejecución integral del Plan de Mitigación Ambiental durante toda la obra.

### 5. Forma de Pago

Pago global, efectuado una vez verificada la implementación y cumplimiento del plan por parte de la supervisión.

09.02	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	M2

### 1. Descripción

Consiste en la aplicación periódica de riego con agua sobre las superficies de trabajo, accesos y zonas aledañas, con el objetivo de controlar la emisión de polvo y mantener condiciones ambientales adecuadas, conforme al Plan de Mitigación Ambiental.

### 2. Método de Construcción

- Uso de camión cisterna con sistema de aspersión.

- Riego programado en vías de acceso, zonas de excavación, corte y movimiento de tierras.

- Control de frecuencia según condiciones climáticas y niveles de polvo.

- Registro de volúmenes de agua utilizados y frecuencia de aplicación.

### 3. Método de Control

- Inspecciones diarias del grado de humedad superficial.

- Verificación del registro de riego efectuado.

- Evaluación visual del control de polvo.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie regada durante la ejecución de la obra.

### 5. Forma de Pago

Por m² efectivamente regado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

10	VARIOS

10.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2

### 1. Descripción

Comprende la limpieza general y final de todas las áreas intervenidas en la obra, incluyendo veredas, pistas, sardineles y zonas adyacentes, con retiro de residuos, escombros, materiales sobrantes y desechos de construcción, dejando la superficie en condiciones adecuadas de presentación y seguridad.

### 2. Método de Construcción

- Recolección manual de residuos sólidos, materiales sobrantes y restos de concreto o asfalto.

- Barrido general de superficies terminadas.

- Limpieza de buzones, cunetas y drenajes.

- Retiro y disposición final del material recolectado en botadero autorizado.

- Lavado de áreas si fuera necesario para presentación final.

### 3. Método de Control

- Verificación visual del área limpia y libre de residuos.

- Control de disposición final de desechos.

- Conformidad de la supervisión previo a la recepción de obra.

### 4. Método de Medición

Por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente limpiada.

### 5. Forma de Pago

Por m² ejecutado y aprobado por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.

10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA	UND

### 1. Descripción

Comprende la fabricación, suministro e instalación del pedestal con placa recordatoria, elaborado en concreto o material pétreo, con placa metálica grabada en bajo relieve o vinilo según diseño institucional, con los datos oficiales de la obra (nombre, entidad ejecutora, contratista, supervisión, monto y año).

### 2. Método de Construcción

- Ejecución del pedestal de concreto con acabado fino, dimensiones según plano.

- Colocación de anclajes y pernos de sujeción.

- Fijación de la placa metálica o vinílica con resina epóxica o tornillos de acero inoxidable.

- Limpieza y protección final con barniz o sellador.

- Colocación en lugar visible aprobado por la supervisión.

### 3. Método de Control

- Verificación de dimensiones, ubicación y alineación.

- Revisión de los textos grabados conforme al formato institucional.

- Control de acabados y firmeza del anclaje.

### 4. Método de Medición

Por unidad (UND) de pedestal con placa recordatoria correctamente instalado y aprobado.

### 5. Forma de Pago

Por unidad ejecutada y aprobada por la supervisión, conforme al precio unitario del presupuesto.